Государственное Унитарное предприятие Белгородской области

«Архитектурно-планировочное бюро»

№ 00006.09.000020    03.08.09

(71-15А от 08.07.15)

Генеральный план

Новосадовского сельского поселения

Белгородского района Белгородской области

(Проект внесения изменений)

Том I

Материалы по обоснованию генерального плана

Новосадовского сельского поселения

и.о. Директора ………………………………………..Тяжлов А.А.

Начальник  ПО………………………………………..   Токарь Т.В.

Белгород – 2015 г.

СОСТАВ ДОКУМЕНТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Материалы по обоснованию генерального плана Новосадовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области |  |  |
| --- | --- | --- |
| ТОМ I | Материалы по обоснованию генерального плана Новосадовского сельского поселения |  |
| АЛЬБОМ I | Графические материалы по обоснованию генерального плана Новосадовского сельского поселения |  |
| 1.1. | Схема положения Новосадовского сельского поселения в системе расселения М 1:100000 |  |
| 1.2. | Схема современного использования территории и планировочных ограничений М 1:10000 |  |
| 1.3. | Схема комплексной оценки территории М 1:10000 |  |
| 1.4. | Предложения по территориальному планированию. Схема функционального зонирования. М 1:10000 |  |
| Генеральный план Новосадовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области |  |  |
| ТОМ II | Положение о территориальном планировании Новосадовского сельского поселения |  |
|  | CD-диск с материалами для согласования и публикации |  |
| АЛЬБОМ II | Генеральный план Новосадовского сельского поселения (графические материалы) |  |
| 2.1. | Карта планируемого размещения объектов местного значения Новосадовского сельского поселения М 1:10000 |  |
| 2.2. | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Новосадовского сельского поселения М 1:10000 |  |
| 2.3. | Карта функциональных зон Новосадовского сельского поселения М 1:10000 |  |
| ТОМ III | Исходные данные (хранится в архивном экземпляре ГУП «АПБ») |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Введение	5

1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.	7

2.	Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.	15

2.1. Анализ природных условий и ресурсов сельского поселения и состояния окружающей среды. Общая характеристика.	15

2.2. Анализ социально-экономических условий Новосадовского сельского поселения	20

2.2.1. Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория	20

2.2.2. Демографическая ситуация	22

2.2.3. Уровень жизни населения	24

2.2.4. Рынок труда и уровень безработицы	25

2.3.5. Социальная инфраструктура	25

Жилищный фонд	26

Культурно-бытовое обслуживание населения	27

Образование	29

Здравоохранение	31

Культура, отдых, туризм, спорт	32

2.3.6. Земельный фонд	34

2.3.7. Экономика	34

Сельскохозяйственный комплекс	35

Промышленность	36

Строительство и инвестиции	37

2.4. Современное состояние объектов историко-культурного наследия	38

2.4.1. Краткая историческая справка	38

2.4.2. Историко-культурное наследие Новосадовского сельского поселения Белгородского района	40

2.5. Анализ развития и функционирования транспортной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения	42

2.5.1. Автомобильный транспорт	43

2.5.2. Трубопроводный транспорт	43

2.6. Анализ инженерного обустройства территории Новосадовского сельского поселения	43

2.6.1. Инженерная инфраструктура	44

Электроснабжение	44

Теплоснабжение	44

Газоснабжение	45

Водоснабжение	47

Водоотведение	48

Связь	49

2.6.2. Санитарная очистка территории	50

3.	Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения  на комплексное развитие этих территорий.	50

3.1. Проблемы и приоритеты развития территорий Новосадовского сельского поселения. Формирование вариантов планируемого развития территорий	54

3.2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	56

3.3. Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования Новосадовского сельского поселения Белгородского района	60

3.4. Функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий, градостроительные ограничения	61

3.4.1. Функциональные зоны	61

3.4.2. Зоны с особыми условиями использования территории	63

3.4.3. Классы опасности и размеры СЗЗ предприятий	65

3.5. Охрана окружающей среды	65

4.	Утвержденные документами территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	67

5.	Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.	69

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	70

6.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

Краткая характеристика факторов риска природного характера	70

Основные факторы риска природного характера	70

Краткая характеристика техногенных опасностей	72

6.2. Противопожарные мероприятия	73

Перечень мероприятий	75

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.	76

# Введение

Проект внесения изменений в генеральный план Новосадовского сельского поселения муниципального района «Белгородский район» Белгородской области выполнен на основании постановления администрации Новосадовского сельского поселения, в соответствии с техническим заданием на выполнение проекта внесения изменений в генеральный план Новосадовского сельского поселения, а также на основании договора №71-15А от 08.07.15г. и документа территориального планирования (МК№ 00006.09.000020 от 03.08.09), ранее выполненного ГУП «Архитектурно-планировочным бюро» г. Белгород на основании постановления Правительства Белгородской области от 02 сентября 2008 г.  №211-пп «О мероприятиях по обеспечению разработки градостроительной документации для сельских поселений Белгородской области» и утвержденного органами местного самоуправления в установленном порядке.

Заказчик: МКУ «Собственность Белгородского района»

Исполнитель: ГУП «Архитектурно-планировочное бюро, г.Белгород, ул.Кн.Трубецкого, 40.

Подготовка проекта внесения изменений в генеральный план осуществлена в соответствии с требованиями статей 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Земельного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с учетом региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Проект внесения изменений в генеральный план Новосадовского сельского поселения утверждается представительным органом местного самоуправления поселения.

Генеральный план Новосадовского сельского поселения Белгородского района Белгородской области выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

- «Градостроительным кодексом Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Водным кодексом Российской Федерации;

- Лесным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 14.03.1995г. №33-ФЗ «Об особоохраняемых природных территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- Законом Белгородской области «О регулировании градостроительной деятельности в Белгородской области», принят Белгородской Думой 28 июня 2007г.

Генеральные план Новосадовского сельского поселения разработан с учётом положений утвержденной градостроительной документации Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, а также «Схемы территориального планирования муниципального района «Белгородский район».

В качестве исходных данных для проектирования использованы официальные данные и сведения, полученные по запросам в администрации Новосадовского сельского поселения и других районных организациях, а также выбранные из официальных источников информации, характеризующие количественные и качественные показатели по основным направлениям развития территории Новосадовского сельского поселения.

Целью разработки генерального плана поселения, является создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселений, разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон, определения зон инвестиционного развития.

Основной задачей генерального плана является выявление проблем градостроительного развития территории поселения и внесение изменений в действующий генеральный план, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений.

Сроки реализации Генерального плана Новосадовского сельского поселения:

- расчетный срок – 2026 год;

- первая очередь – 2012 год;

- перспектива (градостроительный прогноз) – 2050 год.

# Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения.

Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и перспективы развития.

Изменение     содержания   местного   самоуправления в связи с принятием 6 октября 2003 года Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закрепляющего возможность под свою ответственность решения населением соответствующей территории местных вопросов, стало основанием для самостоятельной разработки и реализации муниципальной стратегии.

Следовательно, сегодня подотчетные населению органы местного самоуправления получили право формулировать долгосрочные и среднесрочные цели местного развития и определять способы их достижения.

«Стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Белгородский район» на период до 2025 года» определяет наиболее перспективные направления развития Новосадовского сельского поселения в составе Белгородского района, которые могут быть реально осуществимы с учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими направлениями являются следующие:

1. Устойчивое развитие экономического потенциала муниципального образования

2.    Социальное развитие муниципального образования

3.   Обеспечение высокого качества жизни населения муниципального образования

Задачи первого стратегического направления:

• создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики;

• обеспечение поддержки развития действующих и создание перспективных промышленных производств;

• создание благоприятного климата для развития сельскохозяйственных предприятий;

• поддержка развития  предпринимательской инициативы;

• увеличение доходов и оптимизация бюджета муниципального образования.

Задачи второго стратегического направления:

• улучшение демографической ситуации и создание условий для укрепления здоровья населения;

• повышение уровня образования и культуры;

• обеспечение социальной защищенности и занятости населения;

• обеспечение безопасных условий проживания;

• развитие гражданского сообщества и воспитание молодого поколения.

Задачи третьего стратегического направления:

• улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг;

• обеспечение населения жильём с учётом приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

• комплексное благоустройство населённых пунктов

Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Белгородский район» до 2025 года на основе проведенного  анализа  социально – экономического  развития в качестве основного  выбран  «целевой» сценарий развития. Данный сценарий  предполагает форсированный характер развития экономики: создание новых предприятий, освоение новых видов деятельности экономики, использование конкурентных технологий, высокую инвестиционную привлекательность, инновационную   активность  и  достижение  устойчивого  и  качественного  уровня  жизни  населения,  рост  его   численности,   в  том   числе трудоспособного возраста, повышение активности гражданского сообщества.

| Таблица 1 Перечень государственных программ Белгородской области (утвержден постановлением Правительства области №310-пп от 24 августа 2015г.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование государственной программы |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители |  | Основные направления реализации государственной программы |  |  |
| 1. |  | Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  | Администрация Губернатора Белгородской области |  | - Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. - Государственная поддержка уголовноисполнительной системы. - Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность и защита населения. - Укрепление общественного порядка. - Развитие мировой юстиции в Белгородской области. - Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |
| 2. |  | Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  | Департамент образования Белгородской области |  | - Развитие дошкольного образования. - Развитие общего образования. - Развитие дополнительного образования детей. - Развитие системы оценки качества образования. - Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Белгородской области |  |  |
| 3. |  | Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы |  | Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, управление записи актов гражданского состояния Белгородской области |  |  | - Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. - Развитие первичной медико-санитарной помощи. - Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи. - Развитие государственно-частного партнерства. - Охрана здоровья матери и ребенка. - Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей. - Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. - Кадровое обеспечение системы здравоохранения. - Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. - Развитие информатизации в здравоохранении. - Совершенствование системы территориального планирования. - Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
| 4. |  |  | Социальная поддержка граждан в Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  | Управление социальной защиты населения Белгородской области | - Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. - Модернизация и развитие социального обслуживания населения. - Социальная поддержка семьи и детей. - Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. - Доступная среда |  |  |
| 5. |  |  | Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  | Управление культуры Белгородской области | - Развитие библиотечного дела. - Развитие музейного дела. - Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. - Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). - Развитие профессионального искусства |  |  |
| 6. |  |  | Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  | Управление физической культуры и спорта Белгородской области | - Развитие физической культуры и массового спорта. - Развитие системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений |  |  |
| 7. |  |  | Обеспечен. населен. Белгородской области информацией о деятельности органов государственной власти и приоритетах региональной политики на 2014-2020 годы |  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | - Информирование населения Белгородской области о деятельности органов государственной власти в печатных и электронных средствах массовой информации. - Открытая власть. - Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России |  |  |
| 8. | Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Департамент экономического развития Белгородской области, Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | - Улучшение инвестиционного климата и стимулирование инновационной деятельности. - Развитие машиностроительного комплекса. - Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства. - Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |
| 9. | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | - Стимулирование развития жилищного строительства на территории Белгородской области. - Создание условий для обеспечения населения качественными услугами жилищно- коммунального хозяйства |  |  |
| 10. | Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области | - 1. Совершенствование и развитие дорожной сети. - 2. Совершенствование и развитие транспортной системы |  |  |
| 11. | Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Департамент агропромышленного комплекса Белгородской области | - Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства. - Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства. - Развитие мясного скотоводства. - Поддержка малых форм хозяйствования. - Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие. - Устойчивое развитие сельских территорий. - Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения. - Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства. - Развитие молочного скотоводства. - Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства. - Развитие оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания |  |  |
| 12. | Развитие водного и лесного хозяйства Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014- 2020 годы |  |  |  |  | Управление природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, управление лесами Белгородской области, управление охраны и использования объектов животного мира, водных биологических ресурсов и среды их обитания Белгородской области | - Развитие лесного хозяйства. - Развитие водохозяйственного комплекса. - Охрана окружающей среды и рациональное природопользование. - Сохранение, воспроизводство и использование животного мира. 5. Любительское рыболовство и охрана водных биоресурсов |  |  |
| 13. | Содействие занятости населения Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Управление по труду и занятости населения Белгородской области | - Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан. - Улучшение условий и охраны труда |  |  |
| 14. | Развитие информационного общества в Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Администрация Губернатора Белгородской области, департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области | - Развитие информационного общества. - Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг |  |  |
| 15. | Развитие кадровой политики Белгородской области на 2014-2020 годы |  |  |  |  | Департамент * внутренней и кадровой политики Белгородской области, управление молодежной политики Белгородской области | - Развитие государственной гражданской и муниципальной службы Белгородской области. - Развитие профессионального образования. - Развитие вузовской науки. - Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства. - Молодость Белгородчины. - Противодействие коррупции |  |  |

# Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения  на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования.

## 2.1. Анализ природных условий и ресурсов сельского поселения и состояния окружающей среды. Общая характеристика.

В решении задач рационального использования природных ресурсов генеральный план Новосадовского сельского поселения должен сыграть ведущую роль, потому что он исследует природу комплексно, т.е. как единое целое.

Значение целостности географической оболочки, ее строения, взаимосвязи всех явлений природного комплекса и его изменения под влиянием деятельности человека составляют основу при разработке всех мероприятий по охране и улучшению природы.

Целью данной работы является рассмотреть каждый природный ресурс в целом и дать четкий анализ, как и каким образом, эти ресурсы могут быть использованы в хозяйственной деятельности.

Климат  Новосадовского сельского поселения, как и Белгородского района характеризуется теплым, часто засушливым летом и сравнительно холодной зимой. Климатические условия соответствуют умеренно континентальному климату средней лесостепи.

Климатические условия площадки приведены по данным ГУ «Белгородский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Климатическая характеристика дана по г. Белгороду.

Среднегодовая температура по многолетним наблюдениям составляет +6,4°С. В наиболее холодные месяцы декабрь - февраль изменение температуры наблюдается в пределах от -4,5°С до -8,5°С.

Для летних наиболее теплых месяцев июль-август колебание температур составляет от +18,7°С до +19,9°С.

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого месяца  +25,7°С.

Абсолютный максимум температуры наружного воздуха +41°С.

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (январь)  -11,2°С.

Абсолютный минимум температуры наружного воздуха -37°С.

Годовая многолетняя сумма осадков - 553мм. Из этого количества значительная часть (69мм) падает на июль месяц в виде дождя.

Преобладают ветры западного и юго-западного направлений.

Средняя месячная скорость ветра 3,8 – 5,9 м/с.

Среднегодовая скорость ветра 4,8 м/с.

Таблица 2

Средняя многолетняя температура воздуха за 100 лет (А) и за период

с 1971 по 2000 годы (Б)

| Пункт наблюдения | Периоды | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| Белгород | А | -8,5 | -6,4 | -2,5 | 7,5 | 14,6 | 17,9 | 19,9 | 18,7 | 12,9 | 6,4 | 0,3 | -4,5 | 6,4 |
|  | Б | -6,8 | -6,2 | -1,0 | 8,2 | 14,5 | 18,3 | 19,4 | 18,5 | 12,9 | 6,4 | -0,5 | -4,5 | 6,6 |

Осадков  выпадает на уровне 600 мм в год,  изотерма июля  - 19.5, изотерма января – 8.  Обычно, 10 декабря – начало ледостава – 10 марта начало ледохода. Продолжительность безморозного периода составляет 160 дней.

В физико-географическом отношения территория поселения - возвышенная эрозионно-денудационная равнина.

Естественная история региона определила основные черты геоморфологического строения и ландшафтной мозаики территории.

Платформенный чехол на территории поселения сложен отложениями палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Основная их часть имеет морское происхождение. Только наиболее молодые неогеновые и четвертичные осадки являются континентальными. Отложения каменноугольной  системы перекрывают докембрийские породы кристаллического фундамента. Сложены они в основном известняками с прослоями глин. Средний отдел юры представлен батским  и келловейским ярусами, а верхний — оксфордским, кимериджским, и волжским ярусами. В их разрезе преобладают глины и пески с прослоями известняков. Общая мощность среднеюрских отложений достигает 50 м.

Большое влияние на формирование рельефа оказали неотектонические движения земной коры в начале и во второй половине миоцена (10-15 млн. лет назад). Территория поселения вместе со всей Русской равниной энергично поднималась. Поднятие свода Воронежской антеклизы сопровождалось разломами фундамента платформы, вдоль линий которых была заложена современная глубоко врезанная речная и балочная сеть.

В послеледниковое время эрозионная деятельность поверхностных вод значительно усилилась, реки стали все глубже врезаться в древние долины, заполненные аллювиальными наносами, создавая серию речных террас. Это повлекло за собой углубление их притоков, что, в свою очередь, способствовало развитию сети оврагов.

Ослабление поднятий, а затем и погружение во второй половине голоцена привело к снижению интенсивности рельефообразующих процессов, накоплению пойменного аллювия, заполнению крупных балок аллювиально-делювиальными отложениями. Русло реки приняло современные очертания. В относительно влажном климате голоцена, на поверхности склонов с близким залеганием меловых пород наблюдалась реставрация карстовых форм рельефа — поноров, воронок, цирковидных углублений

Сильный антропогенный пресс обуславливают развитие на территории поселения широкого спектра экзогенных геологических процессов: линейной эрозии, плоскостного смыва, оползневых процессов, карста, суффозионных явлений, эоловых процессов, заболачивания и техногенных процессов.

В качестве отдельного геоморфологического района можно рассматривать ассиметричную долину Северского Донца с односторонне развитой системой нескольких уровней поймы и террас и сложным раздробленным рисунком склона водораздела.

Крупные массивы заходящих в Новосадовское поселение водоразделов так называемого Старооскольского отрога, также выдерживающими общее направление (юго-запад - северо-восток) с перистым рисунком эрозионной сети.

Важная геоморфологическая особенность территории – сложная внутренняя иерархия элементов овражно-балочной сети, состоящей из многих звеньев (в отдельных разветвленных системах – до девяти). В общем случае эрозионная переработка водораздельного массива сформировала четыре отчетливо дифференцированных звена: верхние отвершки балок и овраги, собственно некрупные балки, крупнейшие балки и долины малых рек.

Неотектонические процессы оказали заметное влияние на общее направление заложения крупнейших эрозионных форм, заложение крупнейших долин и балок по вектору северо-запад – юго-восток соответствует обнаруженным линиям разломов.

Долинные системы Северского Донца и его притоков имеют значительный возраст, что выразилось в формировании спектра террасовых уступов на склоне водораздела. Большая их часть сохранилась фрагментарно, поверхность сильно моделирована многовековым сельскохозяйственным использованием и продолжающейся распашкой и застройкой. Неогеновые террасы — самые верхние. Они перекрыты чехлом позднейших лессовидных отложений, ниже по рельефу залегают четвертичные террасы различного возраста.

Пойменные уровни залегают на высотах, не превышающих 2-4 м  над меженным урезом воды для Северского Донца. Поймы преимущественно двухсторонние, с преобладанием левобережной части. Так пойма Северского Донца севернее Белгорода отчетливо дифференцирована на основную поверхность, повышенные осушенные гривы и пониженные межгривные западины, сохраняющие режим сезонного переувлажнения.

Низкая пойма реки (на уровне 1,5-2 м над урезами воды) регулярно затапливается в периоды половодий и значительных паводков.

Подземные воды на территории поселения приурочены к осадочным отложениям палеозоя, мезозоя, кайнозоя и к зоне трещиноватости докембрийских пород. Водовмещающими породами служат пески, мел, мергели, известняки и трещиноватые метаморфические породы. По минерализации подземные воды относятся в основном к пресным. Глубина развития пресных вод достигает 600 м, что может свидетельствовать о наличии активного водообмена глубоколежащих водоносных пластов с атмосферными и поверхностными водами. Солоноватые и соленые воды залегают на глубинах 450-600 м и более.

В гидрогеологическом отношении поселение дифференцируется на долину Северского Донца, овражно-балочную сеть и водораздельные массивы, в пределах последних гидроизогипсы верхнемелового водоносного горизонта закономерно понижаются к периферии. Дислоцирован кампан-маастрихтский водоносный карбонатный горизонт. Вокруг Белгорода на расстоянии порядка 15-20 километров зафиксирован ареал техногенного снижения уровня подземных вод (до 10 м в центре депрессионной воронки). Химический тип воды – сульфатно-гидрокарбонатный.

Белгородская область принадлежит к числу маловодных регионов России. Поверхностными водами рек, ручьев, озер, водохранилищ, прудов и болот занято около 1% территории области.

Реки имеют, преимущественно, снеговое питание. На его долю приходится 55%-60% годового стока (на грунтовое – 35%-40%, дождевое – 10%-15%).

Зеркало грунтовых вод обычно залегает на глубине от 1,2 м до 3,8 м в поймах рек и до 3,2-10 м и более в пределах надпойменных террас.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в основном является подземные воды. Качество воды из подземных источников соответствует требованиям санитарных норм и правил.

От трех до пяти месяцев в году реки скованы льдом. Установление ледостава длится около месяца. Реки замерзают со второй декады декабря, до первой декады января. Нарастание льда идет преимущественно с нижней поверхности. Наиболее интенсивное увеличение толщины льда (1-1,2 см/сутки) происходит с момента установления устойчивого ледостава до первой декады января. В конце зимы прирост льда еще более замедляется или совсем прекращается. Средняя толщина льда за многолетний период колеблется от 115 до 140 см. Наибольшая толщина льда достигается в конце марта. На реках довольно часто встречаются наледи. Они имеют место преимущественно на реках с малыми площадями водосборов. Их появление связано с выходом на поверхность льда воды и последующим ее замерзанием.

Вскрытие рек растягивается на период до месяца. Оно происходит под действием как тепловых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный период - таяния и деформации ледяного покрова. Вначале появляется талая вода на льду, затем закраины и промоины. Толщина льда перед вскрытием уменьшается на 30-50% по сравнению с наибольшей.

По границе Новосадовского сельского поселения протекает река Северский Донец.

Река Северский Донец — самый крупный правый приток Дона. Еще в начале второй половины XIX века река была судоходна, о чем свидетельствуют названия некоторых населенных пунктов, например, Маслова Пристань. В настоящее время река не отличается многоводностью. На всем протяжении р.Северский Донец течет в широкой асимметричной долине, имеет небольшое падение и небольшие скорости течения. Правый склон долины высокий, крутой, изрезан короткими глубокими оврагами, левый — низменный, пологий, имеет ряд хорошо выраженных террас. Ширина долины севернее г. Белгорода — 6,0-6,3 км.

Ширина левой стороны поймы Северского Донца в пределах Новосадовского сельского поселения  имеет ширину от 250 м до 900 метров. Пойма значительно заболочена, особенно между с. Зеленой Поляной и г. Белгородом: здесь река теряет свои очертания в густых зарослях камыша и рогоза. Высота низкой поймы реки над урезом воды не превышает 1,0 м. В период половодья низкая и частично высокая пойма затапливается на 1,0-3,0 м продолжительностью от 10-15 до 35 дней.

Русло Северского Донца извилистое, изобилует староречьями. Ширина реки у г. Белгорода от 8 до 36 метров. Глубина реки— 1,5-2,0 м, местами доходит до 5-6 м. Скорость течения 0,2-0,3 м/с и лишь на перекатах — 0,6-0,8 м/с. Ложе песчаное, меловое либо илистое.

Гидрографическая сеть водосборов представлена временными водотоками, возникающими в период весеннего снеготаяния или интенсивных дождей в летне-осеннее время.

Первичным звеном гидрографической сети являются лощины и ложбины, где происходит начальное формирование поверхностного стока. Эти эрозионные формы затем перерастают в овраги и балки, способные аккумулировать атмосферные осадки. Дождевые и талые воды, стекая по углублениям земной поверхности в направлении уклона, образуют водотоки. Постоянные водотоки, как правило, являются третьим- четвертым порядком в эрозионной системе.

За последних два-три столетия, в связи с истреблением лесов и расширением сети действующих оврагов, в верховьях многих речек заметно понизился уровень грунтовых вод, что привело к смещению истоков вниз на значительные расстояния от прежнего местоположения. Так, исток Северского Донца с семидесятых годов XIX в. переместился ближе к устью примерно на 20 км.

Старичные озера концентрируются в долине Северского Донца, имеют вид узких и вытянутых полос весьма малых размеров, морфометрические показатели которых зависят от сезона и водности года.

Предложения «концепции развития города» Белгорода по жилищному строительству в зонах залегания полезных ископаемых были разработаны на основе разрешения Управления Курско-Белгородского округа Госгортехнадзора (от 13 мая 1986 г.), принятого на основании рекомендаций института «Центрогипроруда», подтверждающих возможность строительства на площадках залегания полезных ископаемых.

## 2.2. Анализ социально-экономических условий Новосадовского сельского поселения

### 2.2.1. Административно-территориальное устройство, расселение населения и территория

Новосадовское сельское поселение расположено в северо-восточной части Белгородского района, в пригородной зоне городского округа «Город Белгород».

Пунктом 14 статьи 4 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района» определены следующие границы сельского поселения: «Новосадовское сельское поселение, административным центром которого является поселок Новосадовый, в границах которого находится село Ближняя Игуменка и граница которого с северо-западной стороны проходит по границе Беломестненского сельского поселения; с северной стороны проходит по границе муниципального образования "Белгородский район" и муниципального образования "Корочанский район"; с восточной и южной сторон проходит по западной границе Беловского сельского поселения; с юго-западной стороны проходит по границе муниципального образования "Город Белгород".

Представительные органы местного самоуправления Новосадовского сельского поселения осуществляют свою деятельность в пределах границ, установленных пунктом 14 статьи 4 закона Белгородской области от 20 декабря 2004 года №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района».

На территории поселения располагаются два населенных пункта: пос. Новосадовый и с. Ближняя Игуменка. Административным центром сельского поселения является поселок Новосадовый.

Рисунок 1. Положение Новосадовского сельского поселения в структуре расселения Белгородского района

Система расселения Новосадовского сельского поселения определяет территориальное распределение мест постоянного проживания населения относительно мест приложения труда, обслуживания и отдыха.

Анализ сложившейся планировочной организации Новосадовского сельского поселения рассматривался в двух аспектах:

- распределение населенных пунктов по Новосадовскому сельскому поселению;

- распределение населения по отдельным населенным пунктам в Новосадовском сельском поселении.

Таблица 1

Территория муниципальных образований

(гектаров)

|  | Общая площадь земель МО | Площадь земель сельхозугодий МО | Общая площадь застроенных земель |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 147167 | 103087 | 9298.44 |
| Новосадовское с/п | 4106,8 | 1564,4 | 15,4 |
| % | 2,8 | 1,5 | 0,2 |

Таблица 2

Протяженность улиц, проездов, набережных

(километров)

|  | Общая протяженность улиц, проездов, набережных | Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов, набережных |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район | 898.88 | 621 |
| Новосадовское с/п | 34.28 | 23.6 |
| % | 3,8 | 3,8 |

Таблица 3

Общая протяженность автодорог общего пользования местного значения

(километров)

|  | Всего | В т.ч. с твердым покрытием | Из них с усовершенствованным покрытием |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 222.4 | 222.4 | 222.4 |
| Новосадовское с/п | 34.28 | 34.28 | 34.28 |
| % | 15,4 | 15,4 | 15,4 |

Таблица 4

### 2.2.2. Демографическая ситуация

Современная демографическая ситуация на территории поселения сложилась в результате взаимодействия процессов естественного движения населения и миграции, которые являются основными факторами формирования и изменения численности населения.

В динамике общей численности населения области сегодня преобладает тенденция роста, вследствие сохраняющегося положительного миграционного сальдо, компенсирующего естественные потери населения.

Высокая естественная убыль сельского населения, сохраняющаяся вследствие превышения смертности над рождаемостью, является основным фактором, оказывающим отрицательное влияние, как на динамику численности сельского населения, так и на его возрастно-половую структуру.

Возрастная реструктуризация сельского населения заключается в накоплении в его структуре доли лиц пожилых возрастных групп. Вместе с тем, позитивные изменения в экономике области последних лет и принимаемые меры по улучшению демографической ситуации способствуют ее оздоровлению.

Начиная с 2000 года, период резкого падения рождаемости сменился ее постепенным ростом.

Численность населения на 1 января 2015 года

(человек)

|  | Все население | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | городское | сельское |
| Белгородский район | 114 487 | 35 270 | 79 217 |
| Новосадовское с/п | 4 874 | - | 4 874 |
| % | 4,3 | - | 6,2 |

По населенным пунктам сельского поселения население распространено неравномерно.

Таблица 5

Численность населения в Новосадовском сельском поселении

по состоянию на 01.01.2015 года

| № п/п | Населенные пункты | Количество жителей | Процентное соотношение |
| --- | --- | --- | --- |
| Новосадовское сельское поселение |  | 4 874 | 100% |
| 1 | п. Новосадовый | 3 417 | 70% |
| 2 | с. Ближняя Игуменка | 1 457 | 30% |

Диаграмма 1

Ранжирование населения по населенным пунктам

Таблица 6

Динамика численности населения Новосадовского сельского поселении

| № п/п | Населенные пункты | Количество жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Новосадовское сельское поселение |  | 3057 |  | 4095 | 4753 | 4 874 |
| 1 | п. Новосадовый | 1992 |  | 2776 | 3299 | 3 417 |
| 2 | с. Ближняя Игуменка | 1065 |  | 1319 | 1454 | 1 457 |

Диаграмма 2

В течение последних лет в Белгородском районе  стабильно растет численность населения, наметилась положительная тенденция изменения некоторых демографических показателей.

С 2011 по 2015 год численность населения в Новосадовском сельском поселении выросла с 3057 до 4874 человек (159 %), в том числе численность населения в п. Новосадовый выросла с 1992 до 3417 человек (172 %), в с.Ближняя Игуменка с 1065 до 1457 человек (137%).

Диаграмма 2 показывает, что рост численности населения после 2014 года несколько замедлился, темпы роста численности населения в п.Новосадовый выше, чем в с.Ближняя Игуменка.

Высокий сценарий прогноза предусматривает рост численности сельского населения: при условии повышения уровня жизни, рождаемости и существенного снижения смертности миграционный прирост приведет к росту численности сельского населения.

Низкий сценарий демографического прогноза предполагает сохранение существующего или некоторого ухудшения экономической ситуации и уровня жизни населения, которые определят продолжение негативных тенденций в динамике рождаемости, смертности и миграции населения.

Средний сценарий демографического прогноза - это наиболее вероятный ход событий и исходит из того, что улучшение социально-экономического положения в регионе и меры демографической политики позволят достаточно полно реализовать сельским семьям свои репродуктивные планы. Он основан на долговременных тенденциях и последних изменениях рождаемости и предполагает продолжение роста уровня рождаемости, который будет происходить на фоне повышения возраста вступления в брак, повышения среднего возраста матери при рождении ребенка, увеличения рождаемости вне официально зарегистрированного брака.

### 2.2.3. Уровень жизни населения

Уровень жизни населения характеризуют показатели соотношения среднедушевого дохода и прожиточного минимума. Основную долю в доходах населения продолжает занимать заработная плата (по различным оценкам 50-60%), хотя в ходе социально-экономических реформ ее удельный вес снижался.

Таблица

Численность и среднемесячная заработная плата работников

|  | Численность работников, замещавших должности государственной гражданской (муниципальной) службы, человек | Среднемесячная заработная плата работников, замещавших должности государственной гражданской (муниципальной) службы, рублей |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район | 18326 | 25014 |
| Новосадовское сельское поселение | 278 | 20079.5 |

Таблица

По всем отраслям экономики уровень заработной платы выше прожиточного минимума.

В районе проводится целенаправленная работа по повышению уровня заработной платы, и в последние годы среднемесячная заработная плата росла более высокими темпами, чем по области.

Просроченной задолженности по заработной плате нет.

Таблица

Предоставление гражданам социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

|  | Число граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, человек | Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, тыс.рублей |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район | 36780 | 168733,4 |
| Новосадовское сельское поселение | 853 | 4960,962 |

### 2.2.4. Рынок труда и уровень безработицы

Под влиянием процессов, происходящих в экономике, складывается ситуация и на рынке труда муниципального образования «Белгородский район».

Общая ситуация на рынке труда Новосадовского сельского поселения складывается под влиянием как демографических факторов, так и процессов, происходящих в экономике. По сравнению с областными показателями, МО значительно уступает, почти в 2 раза, в первую очередь это связано с тем, что происходит миграция рабочей силы в областной центр из-за нехватки работы.

Кадровый потенциал в процентном соотношении почти пополам делится на кадры с высшим и средне специальным образованием.

Кадровый потенциал на территории МО имеет укомплектованность на 100%. Больше половины работников имеет стаж от 5 лет и выше, это очень хороший показатель.

На территории района выполняются мероприятия по содействию занятости населения.

Для увеличения занятости населения трудоспособного возраста на территории поселения, необходимо создание зон предпринимательства и малого бизнеса, построить ряд предприятий на территории поселения.

### 2.3.5. Социальная инфраструктура

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность. С целью реализации областного проекта «Социальное благоустройство сельских территорий Белгородской области» в Белгородском районе была разработана программа по развитию социальной инфраструктуры.

На современном этапе социально–экономического развития Новосадовское сельское поселение нуждается в создании и развитии сети объектов обслуживания групповых систем расселения в районах новой застройки.

Система обслуживания формируется с учетом следующих факторов:

- сложившихся административно-хозяйственных, производственных, трудовых и социально-культурных связей между поселениями;

- экономического и социально-культурного потенциала поселений;

- особенностей системы расселения;

- уровня развития сети транспортных коммуникаций;

- проектной планировочной структуры.

Обеспечение современных условий жизни в сельской местности невозможно без основных элементов социальной инфраструктуры – школы, детского дошкольного учреждения, клуба, возможностью получить первую медицинскую помощь, воспользоваться бытовыми услугами и современной связью.

### Жилищный фонд

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием муниципального образования, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Жилищная сфера является одной из наиболее важных в системе экономического развития Новосадовского сельского поселения.

По программе «Ветхое жилье» расселены три многоквартирных дома: № 1, 3, 11 по улице Центральной п.Новосадовый.

По Федеральной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов отремонтированы: дома № 2,4, 7 по улице лейтенанта Павлова, дом №4 по ул. Мира; дом №2 по ул. Мира в с. Ближняя Игуменка.

Таблица

Жилищный фонд

(тысяч квадратных метров)

|  | Общая площадь жилых помещений | Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах | Доля ветхого и аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 5127 | 36 | 0,7 |
| Новосадовское сельское поселение | 514.95 | 10 | 2,0 |

Основными источниками, формирующими информационное обеспечение о состоянии жилищного фонда района, должны являться материалы сплошного обследования всего жилищного фонда каждого населенного пункта. Обследование должно проводиться по единой методике, что обеспечит единство диагностики и системы показателей.

Таблица

Ввод в действие жилых домов на территории городских округов и муниципальных районов

(квадратных метров общей площади)

|  | Всего | В том числе индивидуальных жилых домов | На 1000 жителей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе ИЖС |
| Белгородский район | 490929 | 450842 | 4288,0 | 3937,9 |
| Новосадовское сельское поселение | 84938 | 83626 | 17426,0 | 17157,5 |

В результате проведенной оценки жилищного фонда можно сделать следующие выводы:

1. Средняя обеспеченность населения Новосадовского сельского поселения общей площадью соответствует социальным нормативам на человека, что говорит о более благополучном положении данного поселения, чем в большинстве других сельских поселений Белгородского района.

2. Темпы строительства нового жилищного фонда по Новосадовскому сельскому поселению выше, чем по району в целом.

3. Обеспеченность жилья сетями инженерной инфраструктуры находится на высоком уровне.

### Культурно-бытовое обслуживание населения

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Требуемая обеспеченность населения учреждениями и предприятиями обслуживания, гарантирующими социальный минимум, рассчитана в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Таблица

Торговля и общественное питание

(рестораны, кафе, бары)

|  | Количество объектов общественного питания, единиц | Число мест в объектах общественного питания |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район | 68 | 8103 |
| Новосадовское сельское поселение | 7 | 546 |

Количество объектов розничной торговли

(магазины)

|  | Количество магазинов, единиц | Площадь торгового зала магазинов, кв. метров |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район | 535 | 93140.44 |
| Новосадовское сельское поселение | 23 | 945 |

Социальная защита охватывает не только льготную категорию и нетрудоспособных граждан, но и всех без исключения граждан, все социальные группы, которые нуждаются в поддержке со стороны государства.

На территории поселения ведется благоустройство: строятся и ремонтируются дороги с твердым покрытием, произвели замену старых водопроводных сетей, укладывается тротуарная плитка, благоустраиваются кладбища, скверы, строятся мосты, увеличивается количество детских площадок и др.

Благоустройство Новосадовского сельского поселения включает:

- выполнение тротуаров и площадок из цементно-песчаной плитки;

- посадка газонов и цветников;

- посадка деревьев и кустарников.

В результате комплексной оценки действующих объектов обслуживания выявляется их количественный и качественный состав, соответствие нормативным значениям в настоящее время и на конец расчетного срока, а также территории, не обеспеченные данными объектами.

Отремонтированы дороги в поселке Новосадовый: улиц Новая, Павлова, Центральная. В селе Ближняя Игуменка улицы: Привольная, Мира, Садовая.

Оборудована детская площадка в парковой зоне и на улице Мира поселка Новосадовый миценатом Рябыкиным Русланом Александровичем. Ограждены 2 кладбища и обустроены площадки для сбора отходов. Администрацией поселения организовываются работы по ликвидации аварийных деревьев, изъятие одичавших животных.

По программе «Ветхое жилье» расселены три многоквартирных дома: № 1, 3, 11 по улице Центральной п.Новосадовый.

По Федеральной программе по капитальному ремонту многоквартирных домов отремонтированы: дома № 2,4, 7 по улице лейтенанта Павлова, дом №4 по ул. Мира; дом №2 по ул. Мира в с. Ближняя Игуменка.

В 2011-2012 г.г. обустроен парк в п. Новосадовый с уличным освещением и детской площадкой.

### Образование

В поселке Новосадовый расположены учреждения: МОУ «Новосадовская средняя общеобразовательная школа» (директор — Чаплина Тамара Алексеевна, отличник народного просвещения), обучаются 169 учащихся; МДОУ № 6 поселка Новосадовый (заведующая — Богомазова Тамара Михайловна), посещают 114 детей; Новосадовский сельский Дом культуры (директор — Кольцов Александр Иванович, отмеченный знаком «За достижения в культуре»); Новосадовский центр ВОП (врач-терапевт Даулетова Зерима Дарибаевна); модельная Новосадовская библиотека (заведующая — Кольцова Светлана Ивановна, отличник народного просвещения, заслуженный работник культуры РФ); почтовое отделение связи Новосадовый (начальник — Першина Алла Анатольевна).

В с. Ближняя Игуменка в 1997 году открылась новая школа, рассчитанная на 330 детей. В настоящее время в школе обучаются 114 детей, 10 классов-комплектов. И.о. директора школы Простит Алексей Владимирович, руководит школой с 2013 года. Ученики школы принимают активное участие во всех районных мероприятиях. По итогам 51 районной спартакиады школьников команда школы заняла в очередной раз призовое место.

В 1994 году детский сад в с.Ближняя Игуменка был переведен в новое помещение (реконструировали бывший Дом животноводов). Руководит МДОУ «Детский сад №12 села Ближняя Игуменка» заведующая Дубянская Александра Ивановна с 1994 года. В детском саду две разновозрастные группы, 60 детей. В 2009 году с помощью спонсоров (Управляющая компания «Трансюжстрой» — президент УП Антипов А. Д.) в здании детского сада заменено 10 оконных блоков, выложена плиткой территория, сделана отмостка здания. Воспитанники детского сада и коллектив ДОУ принимают активное участие в районных мероприятиях.

В течение 2007 — 2009 годов детский сад являлся победителем районного конкурса «На лучшую благоустроенную территорию среди дошкольных учреждений Белгородского района», лауреатом областного конкурса «На лучшую благоустроенную территорию среди общеобразовательных учреждений Белгородской области» в номинации «Район» (2009 год), лауреатом районного конкурса «Зеленый Огонек». По итогам 2008-2009 учебного года занял второе место в районе по итогам социально-экономического развития.

В 2009 году дошкольное учреждение успешно прошло государственную аккредитацию. Большую помощь в благоустройстве территории детских садов и школ оказывают индивидуальные предприниматели Исаков А. И., Рябыкин Р.А.

Библиотека временно находится в здании средней школы. Руководит библиотекой заведующая Бочманова Валентина Кузьминична. В школе библиотека занимает одну классную комнату. В библиотеке существует объединение «Союз солдатских матерей», которым руководит Валентина Кузьминична. В это объединение входят женщины, сыновья которых служили в горячих точках, и родители, чьи дети в настоящее время служат России. Не посчитать благодарных откликов и отзывов матерей, для которых это дом и опора, неоценимая поддержка и забота, в которых они так нуждаются.

Таблица

Число дошкольных образовательных учреждений

и численность детей в них

|  | Число дошкольных образовательных учреждений, единиц | Число мест в дошкольных образовательных учреждениях | Численность детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 37 | 4101 | 4660 |
| Новосадовское сельское поселение |  |  |  |

Таблица

Число дневных общеобразовательных школ и численность учащихся в них

|  | Число дневных общеобразовательных учреждений, единиц | Численность учащихся дневных общеобразовательных учреждений, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в среднем на одну школу |
| Белгородский район | 33 | 10986 | 333 |
| Новосадовское сельское поселение | 2 | 444 | 222 |

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного и школьного образования определены следующие задачи:

- Оптимизация сети дошкольных и школьных образовательных учреждений и создание условий для обеспечения доступности дошкольного и школьного образования;

- Обновление содержания дошкольного и школьного образования;

- Укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач должны быть использованы следующие механизмы:

- Реорганизация сети дошкольных и школьных образовательных учреждений.

- Продолжение процесса передачи дошкольных учреждений из ведомственного подчинения на муниципальный уровень.

- Развитие вариативных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в ДОУ.

- Создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при поступлении в школу.

- Оказание адресной поддержки социально незащищённым категориям семей, имеющим детей дошкольного и школьного возраста.

- Поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

В Белгородской области ведется работа по модернизации системы образования: переход на нормативное подушевое финансирование на всех уровнях образования, развитие культурно-образовательного пространства путем создания социокультурных центров, реструктуризация сети сельских школ, учреждений начального и среднего профессионального образования, развитие системы непрерывного педагогического образования, реализация проектов по интеграции системы общего и профессионального образования.

### Здравоохранение

Сложные социально-экономические условия жизни населения в  последнее десятилетие повлекли за собой ухудшение основных показателей здоровья населения как в целом по Российской Федерации, так и в Белгородской области, в частности. Анализ имеющихся статистических данных здоровья населения показывает, что условия жизни, труда, питания, экологическая обстановка, нарушения инфраструктуры отрасли здравоохранения, экономическое и правовое положение граждан и медицинских работников неблагополучны.

Медицинская обеспеченность в Новосадовском сельском поселении на следующая:

- Новосадовский центр ВОП (врач-терапевт Даулетова Зерима Дарибаевна).

- Фельдшерско-акушерский пункт в с.Ближняя Игуменка возглавляет Осипова Светлана Алексеевна.

Таблица

Амбулаторно-поликлинические учреждения

|  | Больничные организации | Амбулаторно-поликлинические учреждения | детские поликлиники, отделениякабинеты | станции скорой медицинской помощи | Фельдшерско-акушерские пункты, единиц | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений, посещений в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 4 | 13 | 2 | 8 | 36 |  |
| Новосадовское сельское поселение | - | - | - | - | 2 |  |

Важным элементом социальной инфраструктуры является медицинское обеспечение населения.

Таблица

Численность врачей и среднего медицинского персонала

(человек)

|  | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в учреждениях здравоохранения | Численность врачей всех специальностей (без зубных) в муниципальных учреждениях здравоохранения | Численность среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения | Численность среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район |  |  |  |  |
| Новосадовское сельское поселение |  |  |  | 2 |

### Культура, отдых, туризм, спорт

Сеть учреждений культуры Новосадовского сельского поселения по состоянию состоит из:

1) клубные учреждения – 2:

- Дом культуры п. Новосадовый;

- Дом культуры с. Ближняя Игуменка;

3)Музыкальная школа с Ближняя Игуменка.

Ведущим направлением в культурно-досуговой деятельности остается возрождение народных культурно-бытовых традиций, работа с семьями, развитие любительского художественного творчества.

Таблица

Учреждения культурно-досугового типа

и общедоступные (публичные) библиотеки

|  | Число |  | Численность работников, человек |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | учреждений культурно-досугового типа, единиц | библиотек, единиц | учреждений культурно-досугового типа | библиотек |
| Белгородский район | 44 | 41 | 692 | 167 |
| Новосадовское сельское поселение | 4 | 4 | 8 | 8 |

Таблица

Музеи и детские культурно-образовательные учреждения

|  | Число музеев, единиц | Численность работников музеев, человек | Число детских музыкальных художественных, хореографических школ и школ искусств, единиц | Численность работников детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | - | - | 24 | 421 |
| Новосадовское сельское поселение | - | - | 1 | 3 |

В течение периода реализации мероприятий по развитию сферы обслуживания населения, необходимо модернизировать социальные нормативы в соответствии с изменениями структуры, ресурсов и масштабов социальных потребностей населения.

Таблица

Число спортивных сооружений

|  | Число спортивных сооружений – всего, единиц | Число муниципальных спортивных сооружений, единиц | Число детско-юношеских спортивных школ и других учреждений физкультуры и спорта, единиц | Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах и других учреждениях физкультуры и спорта, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 332 | 304 | 1 | 2196 |
| Новосадовское сельское поселение | 21 | 21 | - | - |

Таблица

Число спортивных залов, стадионов, плавательных бассейнов

(единиц)

|  | Спортивные залы | Стадионы с трибунами | Плавательные бассейны |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 44 | 2 | 4 |
| Новосадовское сельское поселение | 2 | - | - |

Физкультурно-оздоровительные сооружения в Новосадовском сельском поселении представлены следующими объектами:

- Спортивные залы, 2  шт.;

- Спортивные площадки – 15 шт.

### 2.3.6. Земельный фонд

### 2.3.7. Экономика

По данным Белгородстата состояние экономики Белгородской области характеризуется устойчивыми, сбалансированными и позитивными тенденциями, которые прослеживаются практически по всем основным социально-экономическим показателям. Обеспечен рост промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, улучшились показатели уровня жизни населения.

Основными стратегическими документами в области являются Программа улучшения качества жизни населения и Стратегические направления социально-экономического развития области на долгосрочный период, которые ориентированы на создание условий для обеспечения высокого качества жизни населения, улучшения демографической ситуации и развития человеческого потенциала, создания благоприятных условий жизнедеятельности, среды обитания, духовного благополучия человека.

Достижение этих ориентиров основывается на реализации приоритетных направлений экономической политики, обеспечивающих создание долговременных факторов экономического роста, диверсификации производства, наращивания конкурентных преимуществ области, стимулирования инновационной активности предприятий и организаций, научных учреждений и вузов области, дальнейшем укреплении достигнутых предприятиями области позиций на внешних и внутренних рынках, а также экономической активности населения.

Таблица

Инвестиции в основной капитал и средства на долевое строительство

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета | тысяча рублей | 96 | 258 | 1853 | 27 |  | 286 | 6552 | 184.5 | 336 |  |

Исполнение местных бюджетов городских округов и муниципальных районов

(тысяч рублей)

|  | Доходы местного бюджета (включая безвозмездные поступления и доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности) | Расходы местного бюджета | Профицит (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 2515778 | 2543985 | -28207 |
| Новосадовское сельское поселение | 12423 | 13232 | -809 |

Темпы развития экономики Новосадовского сельского поселения определяет агропромышленный комплекс.

### Сельскохозяйственный комплекс

Сельскохозяйственное производство является основной отраслью в Новосадовском сельском поселении.

Сельское хозяйство

| Показатели | Ед. измерения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | гектар | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |  |  |  |  |  |
| Сахарная свекла | гектар |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель | гектар | 47 | 46 | 46 | 46 | 43 |  |  |  |  |  |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 21 | 22 | 22 | 22 | 26 |  |  |  |  |  |
| Другие культуры | гектар | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

### Промышленность

В	 настоящее время на территории поселка расположены предприятия: ООО «БелЭкоСтрой» занимающиеся производством и реализацией стройматериалов — директор Исаков Александр Иванович; ООО «Белгородстройагро» — генеральный директор Картавцев Юрий Иванович, ООО «Климат Системы Автомобиля» директор Подопригора Александр Владимирович. На территории п. Новосадовый в 2013 году приступило к освоению земельного участка ООО «Тепличный комплекс Белогорья» — директор Гармашов Евгений Викторович, для строительства современного тепличного комплекса с круглогодичным технологическим циклом производства овощей и зеленых культур, реализация проекта позволит организовать более двухсот рабочих мест. Активно осваивается инвестиционная площадка в селе Ближняя Игуменка.

Кроме этого, на территории поселка расположено 18 торговых точек, действует парикмахерская, кафе, рестораны, заправочные станции и другие. В малом бизнесе задействовано 125 человек.

22% всей произведенной в районе продукции и услуг приходится на долю крупных, средних и малых промышленных предприятий.

Более 5% валового продукта создается предприятиями малого бизнеса в различных сферах производства и услуг. Это строительные материалы и декоративные конструкции, столярные изделия, мебель, мясные и колбасные изделия. Услуги по грузо- и пассажирским перевозкам, сервисные и бытовые, парикмахерские, торговые точки и точки общественного питания. Предприниматели оказывают различные услуги населению в изготовлении окон из пластика, по пошиву одежды, ремонту телевизоров, парикмахерские и сервисные услуги.

Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах. Различаются индивидуальные и сводные индексы производства. Индивидуальные индексы отражают изменение выпуска одного продукта и исчисляются как отношение объемов производства данного вида продукта в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. Сводный индекс производства характеризует совокупные изменения производства всех видов продукции и отражает изменение создаваемой в процессе производства стоимости в результате изменения только физического объема производимой продукции. Для исчисления сводного индекса промышленного производства индивидуальные индексы по конкретным видам продукции поэтапно агрегируются в индексы по видам деятельности, подгруппам, группам, подклассам, классам, подразделам и разделам. Индекс промышленного производства - агрегированный индекс производства по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».

Объем отгруженных товаров представляет собой стоимость тех товаров, которые произведены данным юридическим лицом и фактически отгружены (переданы) в отчетном периоде на сторону (другим юридическим и физическим лицам), включая товары, сданные по акту заказчику на месте, независимо от того, поступили деньги на счет продавца или нет.

Объем работ и услуг, выполненных собственными силами, представляет стоимость работ и услуг, выполненных (оказанных) организацией другим юридическим и физическим лицам.

Данные приводятся в фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей.

Развитие промышленного производства в районе в значительной мере определяется успешным функционированием крупных и средних предприятий. Они реализуют инвестиционные программы и проекты, внедряют новую технику и прогрессивные технологии, обновляют ассортимент, повышают качество выпускаемой продукции, увеличивают объемы её производства и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.

Будущий образ Новосадовского сельского поселения может быть охарактеризован следующими параметрами:

- Современно обустроенная территория.

- Социальный комфорт, достаток и безопасность сельской территории.

- Экологически чистая, красивая и ухоженная природа (пруды, леса, холмы и т.п.).

- Центр проведения различных спортивно-оздоровительных мероприятий, фестивалей народного творчества, слетов юных натуралистов.

- Стабильно развивающаяся конкурентоспособная экономика.

- Благоприятный правовой и инвестиционный климат.

- Низкий уровень безработицы и преступности.

- Стабильный высокий уровень благосостояния жителей.

- Белгородский район в целом - территория возрождения хуторов и пополнения села.

### Строительство и инвестиции

Инвестиции в основной капитал – представляют собой совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые приводят к увеличению первоначальной стоимости объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, на формирование основного стада, многолетние насаждения и т.д.).

Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности осуществляется в соответствии с классификатором ОКВЭД, исходя из назначения основных средств, т.е. той сферы деятельности, в которой они будут функционировать.

## 2.4. Современное состояние объектов историко-культурного наследия

История заселения Белгородского района достаточно подробно освещена в составе материалов Схемы территориального планирования муниципального района «Белгородский район». В данном разделе эти сведения конкретизируются в приложении к Новосадовскому сельскому поселению.

### 2.4.1. Краткая историческая справка

В начале тридцатых годов XX века на том месте, где сейчас находится поселок Новосадовый, было чистое поле. А в 1933 году земли Старогородского сельсовета (включая и территорию поселка) были переданы тресту «Росглавплодоовощ» Министерства пищевой промышленности РСФСР. На них, примерно в десяти километрах от Белгорода, и было образовано хозяйство, получившее название «Росглавплодоовощ». Сюда переселились люди из старого города и близлежащих сел Шишино, Ближняя Игуменка, Мясоедово. Они стали первыми жителями поселка. Всю историю поселка невозможно отделить от истории совхоза. Ведь в 40-50-е годы поселка как такового не существовало, а было лишь название «совхоз».

В 1941 году в совхозе жило 16 семей общей численностью 57 человек. После начала Великой Отечественной войны, летом 1941 года, почти все мужчины были призваны на военную службу, а это 12 человек. Совхоз был занят немецко-фашистскими захватчиками 24 октября 1941 года. 18 января 1943 года фашисты вынужденно отступили. Вторично вступили 5 июля 1943 года, разрушили и сожгли все постройки до вторичного отступления в ночь с 5 на 6 августа 1943 года. От пожара сгорело 70% садов.

Перенесшие эвакуацию жители поселка уже на третий день после освобождения возвратились к родным очагам и ничего, кроме пепелищ, не обнаружили.

В послевоенные годы шло восстановление разрушенного войной хозяйства и объектов социального назначения, строительство жилья. Потянулись в поселок люди из близлежащих деревень и старого города, переселенцы из других мест.

В 1956 году была открыта начальная школа, в которой обучались около 40 учеников. С октября 1959 года начал работу фельдшерский пункт. Но основное развитие поселка, преобразившее его внешний вид, пришлось на 60-70 годы.

29 января 1968 года поселок «Росглавконсерв» в Белгородском районе был переименован в поселок Новосадовый. А получил он это название благодаря заложенным молодым яблоневым садам в 50-е годы вдоль трассы Белгород-Воронеж.

Большие изменения в развитии поселка произошли после того, как был образован Новосадовский сельский совет. Первого апреля 1977 года состоялась его первая сессия, на которой председателем был избран Павел Иосифович Атаманюк.

За это время проделана большая работа по благоустройству поселка. Так, в 1990 году все улицы были заасфальтированы. В центре был заложен новый парк. Также был построен новый магазин. В 1991 году по левую сторону трассы, ведущей в поселок, был заложен новый жилой массив. В 1995 году установлена новая водонапорная башня.

История села Ближняя Игуменка уходит в далекое прошлое. В дореволюционных источниках село именуется иначе — Ближнее Игумново. Возникло оно в начале XVII века, упоминается в документах 1626 года. Было владением Белгородского Никольского монастыря (основан в 1599 г.) и название свое получил от слова «игумен» — настоятель монастыря.

Из статистического отчета начала века можно узнать следующее: «В Б. Игумново 313 дворов с 2118 жителями (1099 мужчин и 1019 женщин). Все селяне были землепашцами. Безземельных в селе не было. Грамотных в селе много, потому что есть школа. В селе есть церковь Пристола во имя Святителя Николая, построена в 1858 г. усердием прихожан и других благотворителей. При земской школе имелась и библиотека, число томов — 40».

Вначале 30-х годов село продолжало именоваться Ближнее Игумново. Оно являлось центром сельского совета и жили в нем 2115 человек. В 1923 году была организована изба — читальня. В 1929 году на территории села образовался колхоз «Красный строитель»

До войны численность населения составляла около 3 тысяч человек, дворов — 670. На территории села были: церковь, 4 — летняя школа, медицинский пункт, клуб и сельский совет с избой — читальней в одном помещении, которые находились на месте современного памятника.

В 1941 году из с. Ближняя Игуменка ушло на войну 330 человек, многие из них не вернулись, село было оккупировано немцами и находилось под оккупацией 21 месяц. Жители села эвакуированы в Томаровку, Сумы, затем Б.Троицк, село практически уничтожено. С 1943 года начинается возрождение села, открывается изба-читальня.

В 1954 году провели электричество.

В 1955 году Старый город и село  Ближняя Игуменка объединили в одно хозяйство — образовался колхоз имени Калинина.

В 1956 году построили клуб и сразу отдали под склад зерна на целых 10 лет. В 1957 году построили школу на 280 учеников.

В 1968 году колхоз имени Калинина объединили с совхозом «Плодоовощной» (директор  Кульчицкий Семен Федорович).

В 1969 году сделали ремонт в клубе: убрали зерно, провели отопление, пристроили библиотеку. С тех пор капитального ремонта в этом здании не было.

В 1979 году сдан в эксплуатацию коровник на 200 голов. В 1980 году вместе с производственными объектами сдаются и жилые дома. Заселены два 22-квартирных дома рабочими совхоза.

В 1982 году ввели в эксплуатацию дорогу с твердым асфальтовым покрытием, соединяющую центральную усадьбу совхоза «Плодоовощной» с Калининским отделением. В этом году начали строить коттеджи для рабочих Калининского отделения. В 1984 году к коттеджам подведен природный газ.

### 2.4.2. Историко-культурное наследие Новосадовского сельского поселения Белгородского района

Современное состояние объектов историко-культурного наследия в Новосадовском сельском поселении находится в удовлетворительном состоянии. По данным управления культуры Белгородской области на территории поселения выявлено:

- Памятники археологии – 5;

- Памятники истории и воинской славы – 2;

- Памятники искусства – нет;

- Памятники архитектуры – нет.

К памятникам истории и воинской славы относятся сооружения и памятные места, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни народа, развитием общества и государства, захоронения погибших за свободу и независимость Родины, представляющие историческую, научную и иную культурную ценность

К памятникам архитектуры относится отдельные постройки, здания, архитектурные ансамбли и комплексы, с исторически сложившимися территориями, сооружения гражданской, промышленной архитектуры, здания религиозного назначения.

Памятники археологии – частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение. На территории Белгородчины выявлено более тысячи объектов археологического наследия. Это местонахождения, стоянки, селища, городища, курганы и курганные группы, грунтовые могильники, мастерские, клады, фортификационные сооружения.

Кроме сохранения физического состояния памятника, необходимо сохранять и его композиционную роль, для чего следует определить границы его композиционного влияния, как в самом селе, так и за его пределами. В перспективе надо разработать проекты зон охраны для каждого из памятников, а на первое время – обследовать условия восприятия памятников и с основных точек их восприятия рассчитать зоны их композиционного влияния. Эти зоны могут выходить за пределы территории села и накладывать ограничения в использовании окружающих село земель. Возможность восприятия памятников надо сохранять и при строительстве на территории села. Надо учитывать, что даже одноэтажный домик, поставленный на основном подходе к памятнику, может исказить его восприятие.

Следовательно, одна из первых проблем - отсутствие установленных зон охраны памятников или хотя бы схем таких зон. Вторая проблема – обеспечение физической сохранности памятников.

Не организована четкая система согласований, начиная с уровня отвода участка, с определением требований и ограничений нового строительства; в то же время радует, что большинство памятников используются по первоначальному назначению.

Таблица

Объекты историко-культурного наследия

в Новосадовском сельском поселении

| № п/п | Название объекта | Датировка | Адрес | Инв.№ | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники истории и воинской славы |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 154 человек, установлены имена 154 человек. Скульптура советского воина. | 1943г. | На площади с.Ближняя Игуменка | № 373 | Регион. |
|  | Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками в 1943 году. Захоронено 17 человек, имена установлены. Скульптура: Скорбящая мать. | 1943г. | П.Новосадовый | № 373 | Регион. |
| Памятники археологии |  |  |  |  |  |
|  | Зеленая Поляна селище -2 |  | в 1,0 км к северо-западу от села III-Y в.в. 350х50 м | Решение малого Совета Белгородского областного Совета народных депутатов от 28.11.1992 г. № 135 | Регион. |
|  | Зеленая Поляна Селище - 4 |  | в 0,7 км к северо-востоку от северной окраины г. Белгорода ран. жел. век 70х50 м |  |  |
|  | Старый Город Курган |  | 0,4 км к северу от предприятия «Сельхозтехника» II тыс. до н.э. – I тыс. н.э. Диаметр кургана 50 м, высота 1,5. |  |  |

Памятники воинской славы в Новосадовском сельском поселении находятся на территории п.Новосадовый и с. Ближняя Игуменка, их сохранение обеспечивается местной администрацией.

Обычно для таких памятников проекты зон охраны не разрабатываются, однако, по мнению Управления культуры Белгородской области, для них тоже следует устанавливать зоны охраны, заказчиком проектов должна является администрация района.

## 2.5. Анализ развития и функционирования транспортной инфраструктуры Новосадовского сельского поселения

Транспорт как вид хозяйственной деятельности подразделяется на транспорт общего и необщего пользования.

Транспорт общего пользования - транспорт, удовлетворяющий потребности всех видов экономической деятельности и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающий различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. К перевозкам транспортом общего пользования относятся перевозки на коммерческой основе (за плату) пассажиров (включая граждан, пользующихся правом бесплатного проезда на общественном транспорте) или грузов.

Транспорт необщего пользования (ведомственный) - транспорт, осуществляющий, как правило, перевозки грузов и пассажиров своей организации.

Перевезено грузов (объем перевозок грузов) - количество грузов в тоннах, перевезенных транспортом. Учитывается по видам транспорта, сообщения, роду грузов, направлениям перевозок. Начальный момент процесса перевозок грузов отражается показателем «отправлено (отправление) грузов», конечный момент - показателем «прибыло (прибытие) грузов». Единицей наблюдения в статистике перевозок грузов является отправка, т.е. партия груза, перевозка которой оформлена договором перевозки.

Транспортная инфраструктура Новосадовского сельского поселения включает следующие виды транспорта – автомобильный и трубопроводный – и принимает нагрузку в направлении международных, межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Железнодорожного транспорта на территории Новосадовского сельского поселения нет.

### 2.5.1. Автомобильный транспорт

Автомобильные дороги в Новосадовском сельском поселении представлены:

1) автомобильная дорога регионального значения «Белгород – Павловск» Р-185;

2) автодорога регионального значения «Белгород-Новосадовый»

3) Юго-восточный объезд г.Белгорода «Новосадовый-Разумное»

4) улично-дорожная сеть.

Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между населенными пунктами.

Интенсивность движения на основных дорогах в течение ряда лет достаточно стабильна, составляет менее 50% от пропускной способности. В составе транспортного потока 50-70% легковых автомобилей, 3-7% - автобусов, 23-48% - грузовых автомобилей. Из грузовых автомобилей, курсирующих по дорогам Белгородского района, 30-40% составляют большегрузные автомобили весом более 8 тонн, из них 9-15% - автопоезда.

На нынешнем этапе экономического развития страны автомобильные дороги общего пользования являются национальным достоянием России, а также стратегически важным и необходимым элементом транспортной инфраструктуры.

### 2.5.2. Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт на территории Новосадовского сельского поселения представлен нефтепроводом и магистральными газопроводами.

Применение газа в котельных, в жилых домах (квартирах) в качестве топлива коренным образом меняет в лучшую сторону перспективу социально-экономического развития населенных пунктов и населения района, в корне меняет бытовые условия жизни людей и выводит из числа депрессивных территорий.

## 2.6. Анализ инженерного обустройства территории Новосадовского сельского поселения

Основной целью данной работы является выявление уровня обеспеченности населения и хозяйственного комплекса района элементами инженерной инфраструктуры.

### 2.6.1. Инженерная инфраструктура

Инженерная инфраструктура Новосадовского сельского поселения включает в себя следующие элементы: электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, топливоснабжение, водоснабжение, водоотведение, систему связи, санитарную очистку и инженерную защиту территории.

Инженерное благоустройство представлено системами водопровода, канализации, теплоснабжения, сетью природного газа, электроснабжением.

Инфраструктура энергетического комплекса включает системы теплоснабжения и электроснабжения.

Системы инженерной инфраструктуры исторически складывались и развивались в разное время и при разных уровнях технического прогресса и при разных экономических возможностях. В связи с этим, существенное значение имеет ретроспективный анализ функционирования в целом обустройства территории и каждого элемента в отдельности.

Ниже приводятся данные рассматриваемого поселения по отдельным видам инженерного обеспечения и в динамике.

### Электроснабжение

На территории Новосадовского сельского поселения расположены высоковольтные ЛЭП 330кВ, 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ и 0,4 кВ.

### Теплоснабжение

Основным видом топлива для обеспечения теплоснабжения на территории района является природный газ.

|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении (до 2008 г. - км) | метр | 2.4 | 2.41 | 2169 | 2301 | 2325 | 2312 | 2312 | 2312 | 2504 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене (до 2008 г. - км) | метр | 0.13 | 2.12 | 1404 | 1218 | 1749 | 1122 | 1249 | 994 |  |
| Протяженность тепловых и паровых сетей, которые были заменены и отремонтированы за отчетный год,метр | метр |  | 170 |  | 2 | 565 |  |  |  | 9 |
| Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении за отчетный год | километр | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица

Теплоснабжение муниципальных образований

|  | Число источников теплоснабжения, единиц | Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, км | Протяжение тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в замене, км | Протяжение тепловых сетей, которые были заменены и отремонтированы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район | 51 | 88,2 | 37,1 | 2,2 |
| Новосадовское сельское поселение | 3 | 2,5 | 0,1 | 0,01 |

### Газоснабжение

Газоснабжение Новосадовского сельского поселения Белгородского района осуществляется природным газом. Источником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистральному газопроводу "Шебелинка-Белгород-Курск-Брянск" ООО "Мострансгаз"

Характеристика природного газа. Табл.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Метан, % | 92,33 |
| Этан, % | 4,28 |
| Пропан, % | 1,02 |
| Изо-бутан, % | 0,35 |
| Нео-Пентан, % | 0,14 |
| Азот, % | 1,45 |
| Двуокись углерода, % | 0,25 |

Природный газ поступает к потребителям п. Новосадовое и другим населенным пунктам в районе через существующую газораспределительную сеть газопроводов высокого давления 1 категории Ру≤1,2МПа от ГРС-2 п. Майский, построенной в 1976 году, расположенной на выезде п. Майский Белгородского района в южном направлении автомагистрали Белгород - Харьков.

Существующая газораспределительная станция (ГРС) запроектирована с одним выходом давлением 1,2МПа, и общей проектной производительностью 150 тыс.м3/час.

От ГРС природный газ подается к потребителям в район п. Новосадовое по газопроводу  высокого давления Ру≤1,2МПа, диаметром Ду400 мм, также по газопроводу высокого давления 2 категории Ру≤0,6МПа диаметром Ду150.

Схема распределения газа по потребителям п. Новосадовый и прилежащих к нему населенных пунктов запроектирована на основе учета современной планировки и застройки с максимальной возможностью использования существующих газовых сетей. Система газоснабжения  – трехступенчатая с использованием кольцевых и тупиковых схем.

Газопровод высокого давления Ру≤1,2МПа диаметром Ду400 мм, проходит от распределительного газопровода Ду600 с подключением перед головным газораспределительным пунктом (ГГРП-2) г. Белгорода, по землям Белгородского района к ГГРП, расположенному  в районе развязки автодорог Белгород-Короча и объездной автомагистрали Белгород-Москва.

Газопровод высокого давления Ру≤0,6МПа Ду150 проходит с восточной стороны г. Белгорода по направлению на с. Киселево и закольцован со стороны ГРС Кривцово Яковлевского района. Газопровод обеспечивает подачу газа  населенным пунктам, прилегающим к п. Новосадовый.

В основном газоснабжение потребителей коммунально–бытового назначения, а также жилых домов производится по газопроводам низкого давления Ру≤3,0 кПа. В ряде жилых массивов принята схема подачи природного газа к жилым домам по распределительным газопроводам среднего давления Ру≤0,3МПа с установкой индивидуальных газораспределительных пунктов (ГРПШ).

Направление использования природного газа. Табл.2

| Потребность | Назначение |
| --- | --- |
| Население | На приготовление пищи и горячее водоснабжение |
| Учреждения здравоохранения, предприятия общественные и коммунально-бытового назначения. | На приготовление пищи, и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд, лечебные процедуры и лабораторные нужды, отопление |
| Местные районные котельные и отопительные печи | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Снабжение газом жилого фонда п. Новосадовый. Табл. 3

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Количество газифицированных квартир, в том числе | шт. |  |
| - природным газом | шт. | 764 |
| - сжиженным газом | шт. | - |

Краткие сведения о системе газоснабжения. Табл.4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Всего |
| --- | --- | --- |
| Протяженность газопроводов, всего | км | 64,6 |
| Количество газораспределительных пунктов (ГРП) | шт. | 1 |
| Количество шкафных газораспределительных пунктов ШРП | шт. | 7 |

Эксплуатация газораспределительной системы поселка производится  филиалом "Центральное объединение по эксплуатации газового хозяйства" ОАО "Белгородоблгаз".

Основные направления, направленные на повышение надежности газораспределительной системы района на расчетный период:

- повышение устойчивости и надежности системы транспортировки газа;

- мониторинг, диагностирование газовых систем и их реконструкция;

- комплексная автоматизированная система измерения расходов и параметров качества газа;

- строительство новых распределительных газопроводов проводить с использованием полиэтиленовые трубы вместо стальных;

### Водоснабжение

Источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Новосадовского сельского поселения являются подземные воды.

На территории поселения расположены  водозаборные скважины городского водозабора и станция обезжелезивания.

| Наименование |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | метр | 29698 | 24601 | 24601 | 24601 | 28829 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | метр | 17910 | 17910 | 17910 | 17910 | 18160 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год, метр | метр | 7 | 20 | 61.5 | 61.5 | 8 |

Таблица

Состояние водопроводных сетей муниципальных образований

(километров)

|  | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год |
| --- | --- | --- | --- |
| Белгородский район район | 792,8 | 406,4 | 1,6 |
| Новосадовское сельское поселение | 28,8 | 18,2 | 0,01 |

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон–маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам.

Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

### Водоотведение

На данной стадии проектирования определяются расходы сточных вод от населенных пунктов и животноводства, приводятся рекомендации по принципиальным схемам канализации, методам очистки сточных вод, а также водоприемников очищенных стоков.

На основании СНиП 2.04.03.85 удельные нормы водоотведения от жилой и общественной застройки соответствуют принятым нормам водопотребления, приведенным в разделе «Водоснабжение» с учетом понижающих коэффициентов.

Состояние канализационной сети муниципальных образований

(километров)

|  | Одиночное протяжение уличной канализационной сети | Одиночное протяжение уличной канализационной сети, нуждающейся в замене |
| --- | --- | --- |
| Белгородский район район | 198,0 | 119,0 |
| Новосадовское сельское поселение | 3,5 | 2,0 |

Очистных сооружений на территории поселения нет. Строительство не планируется.

### Связь

Принцип построения внутрирайонной телефонной сети в Новосадовском сельском поселении – радиально-узловой. Все АТС имеют выход на автоматическую международную и междугородную сеть. Отдельного канала для таксофонов не выделяется. Межстанционные связи организованы на базе систем передачи, использующих в качестве среды передачи медные или оптические кабели связи. Все телефонные кабели находятся в телефонной канализации. Емкость кабельной канализации рассчитывается с учетом количества населения, проживающего в зоне действия данной станции.

Станционные сооружения – АТСК, АТСКЭ, АТСЭ.

Линейные сооружения – кабельные (на металлическом кабеле и ВОЛС) и воздушно-кабельные.

Аппаратура уплотнения – ИКМ, SDH, IP.

Доступ к сети Интернет осуществляется через мультисервисную сеть по технологии xDSL (ADSL, SHDSL).

Провайдером по предоставлению услуг Интернет и IP-телефонии является Белгородский филиал ОАО «ЦентрТелеком».

### 2.6.2. Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

За последние десятилетия как в промышленно развитых странах, так и в России стратегия в области управления отходами подвергается существенным изменениям. Главными причинами таких изменений явились увеличение загрязнения природной среды, его негативное влияние на здоровье населения, а также происшедшие изменения в экологической политике и законодательстве. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года №52-ФЗ направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

# Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения  на комплексное развитие этих территорий.

Оценка условий функционального использования территории производилась на основе выявления ограничений, накладываемых на ее использование. Эти ограничения определяются, как природными и антропогенными факторами, так и административно-правовыми решениями.

Таблица

Уникальность, конкурентные преимущества и ключевые проблемы сельского поселения

| Сферы | Уникальность, конкурентные преимущества | Ключевые проблемы |
| --- | --- | --- |
| 1. Ресурсный потенциал |  |  |
| 1.1. Географическое положение | Близость к административному центру Белгородской области – ядру формирующейся Белгородской агломерации, автодороге регионального значения Р-185«Белгород-Павловск» |  |
| 1.2. Природно-ресурсный потенциал | Благоприятный климат. Запасы полезных ископаемых. Наличие черноземов. Наличие свободных территорий |  |
| 2. Качество жизни населения |  |  |
| 2.1. Демография | Наличие и реализация целевых программ, направленных на улучшение демографической ситуации. | Превышение смертности над рождаемостью. Ухудшение качества детского и материнского здоровья |
| 2.2. Уровень жизни населения. Заработная плата | Продолжение тенденции роста уровня заработной платы. | Существенное отличие уровня зарплаты в реальном секторе экономики и социальной сфере. |
| 2.3. Социальная защита населения | Оказание помощи семьям, имеющим детей, социально незащищенным слоям населения. |  |
| 2.4.Жилищно-коммунальная сфера и благоустройство | Реализация мероприятий по реформированию ЖКХ. Рост числа семей, получающих субсидии на оплату услуг ЖКХ | Наличие задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги. Рост стоимости услуг ЖКХ. |
| 2.5. Строительство жилья | Наличие территорий пригодных для жилищной застройки. Высокий уровень обеспеченности жильем одного жителя. | Диспропорция между вводом в эксплуатацию жилых зданий и учреждений обслуживания |
| 2.6.Здравоохране-ние | Наличие и реализация целевых программ, направленных на снижение заболеваемости. Выполнение планов капитального ремонта объектов здравоохранения | Высокие затраты бюджета на содержание объектов здравоохранения. Отставание реализации объектов здравоохранения в новых жилых массивах |
| 2.7. Образование | Модернизация системы образования. Выполнение планов капитального ремонта объектов образования | Отставание реализации объектов образования в новых жилых массивах |
| 2.8. Культура, физкультура и спорт | Сохранение и развитие национальных традиций территории | Отсутствие объектов культуры, физкультуры и спорта в новых жилых массивах |
| 2.9. Информационные ресурсы | Активное использование компьютерной техники в сельской местности. |  |
| 2.10. Потребительский рынок | Наличие и реализация программ по торговому и бытовому обслуживанию населения, по защите прав потребителей | Отставание реализации объектов в новых жилых массивах |
| 2.11. Борьба с преступностью | Снижение количества зарегистрированных преступлений. Интенсификация оперативно-профилактической работы, борьбы с незаконным оборотом наркотиков, самогоноварением, работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних |  |
| 2.12. Состояние окружающей среды | Сокращение выбросов и сбросов в окружающую среду Наличие централизованной системы сбора и вывоза мусора. |  |
| 2.13. Общественно-политическая жизнь |  | Низкий уровень политической активности населения |
| 2.14. Молодежная политика |  | Отсутствие молодежных организаций, отстаивающих интересы молодежи. Трудности при трудоустройстве молодежи |
| 2.15. Пассажирский транспорт | Автомобильное транспортное сообщение с областным центром. Организация перевозок населения маршрутными автобусами и такси | Высокий уровень амортизации пассажирского транспорта. |
| 2.16. Финансово-кредитная сфера | Развитие системы кредитно-финансовых учреждений | Не развит рынок ценных бумаг |
| 3. Экономический потенциал |  |  |
| 3.2. Сельское хозяйство | Развитие растениеводства. Участие в государственных программах поддержки сельхозпредприятий | Необходимость проведения модернизации. |
| 3.3.Предпринима-тельская деятельность | Участие в государственных программах поддержки малого предпринимательства, в том числе фермерства | Низкая доля занятых в малом бизнесе |
| 4. Кадровый потенциал |  |  |
| 4.1.Трудовые ресурсы и занятость населения | Наличие потенциально свободной рабочей силы. Высокая экономическая активность большей части населения. | Отсутствие работы в поселении. Ежедневные транспортные миграции в город – из горола |
| 4.2. Система управления МО | Организационная структура соответствует задачам и полномочиям, определенным законодательством и Уставом МО. Стремление к научно-обоснованному управлению МО. Наличие квалифицированных и трудоспособных управленческих кадров. |  |
| 5. Бюджетный потенциал | Рост бюджетной обеспеченности на душу населения. | Низкая эффективность использования муниципальной собственности |
| 6. Инвестиционный потенциал | Благоприятное географическое положение. Наличие транспортной и инженерной инфраструктуры. Наличие земельных ресурсов и свободных площадок для сельскохозяйственного, промышленного и иного использования. | Отсутствие документа, содержащего комплекс мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности МО и привлечению инвестиций. Отсутствие четкого правового поля для инвесторов. |

Ограничения, определяемые природными и антропогенными факторами, позволяют условно оценить степень пригодности территории для тех или иных сочетаний видов ее использования. Эти ограничения являются основанием для принятия градостроительных решений. В конечном счете, снижение степени пригодности территории для конкретного сочетания видов ее использования при принятии решения об использовании данной территории влечет за собой удорожание стоимости или снижение качества ее освоения.

## 3.1. Проблемы и приоритеты развития территорий Новосадовского сельского поселения. Формирование вариантов планируемого развития территорий

В процессе комплексного анализа и оценки территории производилось:

- определение состава позиций анализа и критериев градации оценки по каждому из факторов;

- проведение анализа по каждому их факторов;

- преставление результатов анализа в форме планировочных ограничений и предпочтений в текстовом и графическом виде.

Процесс анализа и комплексной оценки территории, соответственно названию осуществляется в следующей последовательности:

- анализ сложившегося пространственного распределения территории по характеру ее использования (в частности распределения земельного фонда по категориям земель);

- определение состава основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории и ориентировочных параметров доли занимаемой ими площади;

- определение конкретных целей, задач, принципов и критериев оценки территории для установленных видов ее современного и планируемого использования;

- ориентировочное определение состава факторов, подлежащих рассмотрению при производимой оценке;

- анализ значимости и характера влияния каждого из факторов для всех основных сочетаний видов современного и планируемого использования территории, для которых он значим; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории, выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по каждому из этих факторов;

- сводная характеристика состояния территории и оценка условий ее использования, для основных сочетаний видов современного и планируемого использования, по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных); определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории по этим группировкам факторов;

- выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по основным группировкам факторов (природно-ресурсных и природно-экологических, социально-экономических, транспортных и других инженерно-инфраструктурных, планировочных);

- и комплексная оценка условий использования территории, для основных сочетаний видов современного и планируемого использования, по всей совокупности факторов; определение пространственного распределения характеристик условий современного и планируемого использования территории, по всей совокупности факторов;

- выявление и анализ проблем развития территории и их пространственного распределения по всей совокупности факторов;

- ориентировочная оценка сложившегося к исходному сроку пространственного распределения градостроительной ценности и инвестиционной привлекательности территории.

Мероприятия по территориальному планированию осуществляются в два этапа: первая очередь и расчетный срок.

Развитие планировочной организации территории сельского поселения в период первой очереди строительства предусматривает:

- освоение под новое жилищное строительство свободных от застройки территорий;

- осуществление нового жилищного строительства по индивидуальным проектам жилых домов различной этажности (средне- и малоэтажных), строительство жилищных комплексов;

- размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме необходимом для создания комфортных условий, реконструкции и модернизации существующих объектов социальной инфраструктуры;

- регенерация зеленых насаждений и благоустройство территорий, озеленение санитарно-защитных зон, балок и оврагов;

- совершенствование транспортной сети. Строительство и реконструкция транспортных развязок, расширение мостов и путепроводов, обеспечивающих безопасность движения, улучшение транспортных связей между прилегающими районами;

- строительство банно-оздоровительного комплекса;

- расширение территории детских дошкольных учреждений;

- отвод земли под застройку домами усадебного типа на новых территориях.

Развитие планировочной организации территории сельского поселения на расчетный срок предусматривает:

- освоение под новое жилищное строительство свободных от застройки территорий;

- размещение на вновь осваиваемых жилищным строительством свободных территориях объектов обслуживания повседневного пользования в объеме необходимом для создания комфортных условий, строительство новых объектов социальной инфраструктуры;

- реконструкция центральной части ветхого и малоценного жилья;

- на территории поселения отвод земли для реконструкции ветхого жилья и строительства многоквартирной застройки;

- развитие основных элементов планировочной структуры поселения: планировочных центров и осей, узлов планировочного каркаса;

- развитие складской зоны;

- формирование рекреационных зон во вновь проектируемых районах, в существующей застройке и образование лесопарковой зоны;

- совершенствование и развитие структурных транспортных связей (трассировка новых и реконструкция существующих улиц и дорог, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры) между планировочными районами и территориальными зонами.

## 3.2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

Одной из главных задач проекта является определение оптимального
перспективного направления развития Новосадовского сельского поселения на расчетный срок (до 2026 года) и направления его возможного развития за расчетный срок (до 2050 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития сельских населенных пунктов в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. Особенно важно использование удобного географического положение и развитых транспортных связей в русле создания производственных мощностей и перевалки грузопотока для строительства и последующего обслуживания данной зоны.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и издание условий устойчивого развития сельского поселения на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории города инженерной инфраструктурой

- и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

Генеральный план Новосадовского сельского поселения определяет зоны и направления развития основных сельскохозяйственных комплексов и населенных мест и решает задачу хозяйственного освоения всей рассматриваемой территории и выбора площадок для разного вида строительства.

Анализ территории необходим для разработки программ социально-экономического развития сельского поселения и включает в себя следующие разделы:

- Характеристика демографии населения: показатели структуры и естественного движения населения, миграционных процессов, структуры трудовых ресурсов.

- Программа развития строительного комплекса, отрасли сельского и лесного хозяйства, развития транспорта.

- Программа развития всех сфер деятельности, связанных с обеспечением потребностей населения: в жилище, обслуживании, образовании, отдыхе, создании среды обитания, благоприятной в санитарно-гигиеническом и социально-культурном аспектах.

- Программа охраны и воспроизводства природных комплексов.

Задача размещения всех сторон хозяйственной и социально-культурной деятельности определяет комплексность в подходе и разработке социальных программ и соответствующий подход и оценка ресурсов территории. Он направлен на интегральную оценку всех социально-экономических ресурсов города и выбор преимущественных направлений их использования.

Комплекс ресурсов оценивается как с развитием производства, лесного хозяйства, так и с точки зрения обеспечения жизнедеятельности населения и воспроизводства природной среды.

Важной задачей являются сопоставление ценности ресурсов и эффективности их использования для разных народнохозяйственных целей, выбор рационального направления использования ресурсов с позиций общегосударственных целей при наличии «конкуренции» отраслей, что характерно для зон интенсивного хозяйственного освоения. При оценке ресурсов важное место занимают экономико-строительные показатели, оценка строительных условий площадок. Поэтому в оценку эффективности решения включаются и часто выходят на первый план разделы экономики строительства.

Система критериев комплексной социально-экономической опенки решения, принимаемого в проекте сельского поселения является сложной и многосторонней.

Она включает:

- межотраслевую, комплексную оценку условий развития всех видов производства;

- комплексную оценку развития производственных и непроизводственных отраслей;

- оценку условий демографического движения населения;

- оценку условий воспроизводства природной среды;

- экономико-строительную оценку решения.

Многокритериальность оценки не позволяет оптимизировать решение одновременно по всем показателям, требует специального внимания к разработке моделей сопоставления оценок по разным показателям. Целевые характеристики рассматриваются при этом либо как оптимизируемые параметры, либо как ограничения - нормативы. Так, например, градостроительное решение может оптимизироваться: по показателям эффективности организации одной или нескольких отраслей производства - при нормировании показателей уровня жизни населения, экологических параметров и строительных затрат; по строительным и эксплуатационным затратам - при нормировании основных характеристик организации производства и жизни населения; по экологическим параметрам, условиям оптимального соотношения освоенных и природных систем - при нормировании остальных показателей. Социально-экономическое развитие сопровождается изменениями в значимости разных критериев и в общих задачах оптимизации. Сегодня можно видеть рост актуальности оценки межотраслевой эффективности решения, повышение значения экологических и социально-культурных показателей.

Социально-экономическая эффективность решений, принимаемых в проекте, достигается благодаря комплексу планировочных, инженерно-строительных, экономических, административных и других мероприятий.

Важно определить содержание и значение собственно планировочных средств в достижении общего социально-экономического эффекта. Эти средства диктуются задачами градостроительного проектирования, направленного на материально-пространственную организацию процессов жизнедеятельности. Их составляют:

- рациональное нормирование потребления территории разными видами деятельности;

- рациональное размещение функций на территории в соответствии с размещением ресурсов;

- пространственная организация функциональных процессов;

- техническое «оборудование» (оснащение) территории. Нормирование потребления территориальных ресурсов - одна из важнейших социально-экономических задач Новосадовского сельского поселения.

Каждый этап общественного развития формирует свои системы норм использования земельных ресурсов, диктуемые основными социально-экономическими законами и уровнем развития производительных сил.

Для современного этапа развития нашего общества характерна интенсификация хозяйственного освоения территории. Наиболее ярко это проявляется в процессах урбанизации, в промышленном освоении территории. Одновременно можно видеть повышение общественной ценности и увеличение норм общественного потребления территорий, предназначенных для обеспечения потребностей населения в жилище, отдыхе, социально-культурном потреблении, а также территорий, связанных с охраной и воспроизводством природной среды. Интенсификация сельскохозяйственного производства позволяет говорить о замедлении роста территорий, отводимых для сельского хозяйства и на перспективу, - о сокращении их удельного веса в балансе территории развитых систем расселения.

Нормирование потребления территории непосредственно связано с показателями эффективности ее освоения. Нормы потребления территории определяются уровнем развития производства и общесоциальными целями. Они включаются в проект в основном как заданные нормативы. Их совершенствование связано с рационализацией пространственного решения и инженерного оборудования территории.

Важным планировочным средством осуществления целевой программы
градостроительного развития поселения является обеспечение соответствия размещения производства и непроизводственных видов деятельности распределению на территории различных ресурсов как природных, так и антропогенных. Необходимо учитывать закономерность: чем больше социально-экономическая ценность ресурса территории, тем больше должен быть эффект от его использования. Разные виды деятельности характеризуются потребностями в различных ресурсах, что и определяет их размещение на территории. Сопоставление характера ресурсов территории с эффективностью, организуемой на ней деятельности, позволяет уточнить нормативы потребления территории - дополнить показатели нормирования размеров территории показателями ее ресурсообеспечения. Рациональное размещение на территории различных функций позволит повысить их эффективность или соответственно сократить нормы потребления территории. Иными словами, рациональное размещение и зонирование повышает «социальную емкость» территории, потенциал ее хозяйственного освоения и заселения.

Эффективность генерального плана Новосадовского сельского поселения определяется рациональностью пространственной организации и оборудования территории. Каждый из видов деятельности, организуемых в городе, - промышленное и сельскохозяйственное производство, быт и отдых населения; многообразные коммуникации - предъявляет определенные требования к организации пространства, к «геометрии» планировочного решения, к учету геометрии ландшафта. Критерием оценки решения является компактность проектируемой системы: минимизация потребности в территориальных ресурсах и транспортных затрат для выполнения заданной народнохозяйственной программы. Задача формирования новых ресурсов территории градостроительными средствами связана с оптимизацией использования имеющихся ресурсов. При этом важны: выбор площадок, благоприятных по функциональным, строительным, санитарно-гигиеническим и экологическим характеристикам; учет геометрии ландшафта (рельефа, гидрографии и др.) при трассировке дорог, размещении производства, селитьбы и природоохранных зон; рациональная организация землепользования в зонах сельскохозяйственного производства с учетом почвенных, микроклиматических, гидрогеологических и других ландшафтных условий и т.д. Геометрия территории является основным архитектурно-планировочным средством решения генерального плана поселения. С ним непосредственно связаны инженерное оборудование и подготовка территории города. В отличие от собственно планировочных решений, эффективность которых может быть измерена в показателях «экономии пространства», инженерно-технические мероприятия оцениваются сопоставлением прямых затрат с получаемым социально-экономическим эффектом. Так могут быть оценены затраты на прокладку инженерных или транспортных коммуникаций в сопоставлении с получаемым производственным эффектом.

Таким образом, существо генерального плана Новосадовского сельского поселения составляет предложения по размещению и пространственной организации основных элементов сельского поселения и по техническому оснащению территории, включая весь комплекс инженерно-технических, и прежде всего, строительных мероприятий.

## 3.3. Перечень мероприятий по решению задач территориального планирования Новосадовского сельского поселения Белгородского района

Основная цель разработки генерального плана сельского поселения – создание градостроительных предпосылок для повышения качества жизни, формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем:

- развития части пространственного каркаса поселения, способствующего решению важных задач и повышению темпов развития экономики за счет интенсификации и повышения устойчивости ее внешних связей с городом;

- повышения устойчивости социального и экономического развития поселения посредством повышения качества жизни его жителей на основе повышения качества среды их жизнедеятельности, строительство недостающих социальных объектов;

- повышения конкурентоспособности экономики за счет повышения эффективности использования ее территории.

Выбор мер достижения поставленных целей базировался на принципах:

- учета взаимосвязанности процессов, изменяющих состояние территории, базирующихся на знании объективных закономерностей ее развития;

- учета необходимости соблюдения баланса связанных с развитием территории интересов различных слоев и групп населения и видов реализуемых ими функций;

- учета долгосрочности последствий реализации принимаемых решений;

- применения объективных, научно-обоснованных критериев определения целей и решений поставленных задач;

- обеспечения гласности и возможности осуществления контроля решения поставленных задач.

На территории поселения выделены следующие функциональные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные, транспортной и инженерной инфраструктур, зоны рекреационного назначения, зоны сельскохозяйственного использования.

В настоящее время реализуются пригородные жилые массивы №3, 16/1, 16/2, 16/3, 26, 41, 52, 62.25.1 с формированием общественных центров с необходимым набором объектов социального, торгового и культурно-бытового назначения, обслуживания по принципу формирования социальных кластеров. Необходимо и дальше развивать именно такую систему общественных центров.

Архитектурно-планировочное решение предусматривает преобразование системы центров, благоустройство существующих и строящихся жилых кварталов, комплексное проектирование новых ПЖК, развитие рекреационных зон, увеличение площади озеленения, что позволяет улучшить микроклимат и санитарно-гигиенические условия жизни населения.

Территория поселения разделена на ПЖК среднеэтажной и усадебной застройки. Для удобства жителей микрорайонов и обеспечения их социально-культурными объектами с нормативными радиусами доступности, принята полицентричная система размещения общественно-деловых центров. В центрах размещены дошкольные и общеобразовательные учреждения, амбулатории, аптеки, клубы, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, КБО, химчистки, бани, отделения сбербанков и связи, опорные пункты охраны порядка, базы ТСЖ и пункты приема вторичного сырья.

Общественные центры объединены удобными транспортными и пешеходными связями. Архитектурно-планировочное решение предусматривает значительные площади озеленения внутри ПЖК, развитую рекреационную зону, что позволяет улучшить микроклимат и санитарно-гигиенические условия жизни.

## 3.4. Функциональные зоны и зоны с особыми условиями использования территорий, градостроительные ограничения

### 3.4.1. Функциональные зоны

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ (ст.ст. 34 и 35) на территориях поселений на стадии разработки «Правил землепользования и застройки» могут устанавливаться территориальные зоны следующих видов (прообразом которых на настоящей стадии разработки генплана будут выступать проектные функциональные зоны): жилые, общественно-деловые, производственные, инженерной и транспортной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, рекреации и природного и историко-культурного наследия, специального назначения.

B Новосадовском сельском поселении основными градоформирующими зонами являются жилые зоны. Жилые зоны предназначены для организации здоровой, удобной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. При формировании жилых зон предусматривалось преимущественное размещение (застройка) жилых домов разных типов (многоквартирные средней и малой этажности, малоэтажные с приквартирными, приусадебными участками).

В жилых зонах осуществляется размещение как отдельно стоящих, так и встроенных и пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания, стоянки и объекты непроизводственных градообразующих отраслей, деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

Выделение общественно-деловых зон предусмотрено для размещения административных учреждений, организаций управления и связи; учреждений и предприятий торговли, обслуживания и общественного питания, с обеспечением жизнедеятельности населения, учреждений образования, культуры и искусства; лечебно-профилактических учреждений; банков, культовых и ритуальных учреждений, а также территорий общего пользования (площади, улиц, проездов).

Производственные зоны формируются объектами промышленности (включая объекты АПК) и коммунально-складскими объектами, а также территориями их расширения.

В пределах зон инженерной и транспортной инфраструктур проложены региональные автодороги, размещаются полоса отвода железной дороги, технические зоны высоковольтных ЛЭП, магистрального газопровода с соответствующими сооружениями, являющимися неотъемлемой технологической частью указанных инфраструктур.

Зоны сельскохозяйственного использования земель включают массивы ценных сельскохозяйственных угодий (пашня, сенокосы, пастбища, совхозные сады и т.д.).

Зоны рекреации и сохранения природного и историко-культурного наследия предусматривают расположение городских лесов; территорий под кустарниками, заболоченных территорий и территорий бывших карьеров; акваторий рек; зеленых насаждений общего пользования; плоскостных спортивных сооружений; коллективных огородов.

Зоны специального назначений включают кладбища и т.п.

Границы функциональных зон установлены с учетом черты населенных пунктов, границ планировочных кварталов, магистралей, улиц и проездов, границ территорий инженерных коммуникаций, границ природных объектов и земельных участков.

На территориях перечисленных функциональных зон могут также располагаться фрагменты земель (территорий) общего пользования (к которым можно условно отнести все поселковые территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг населения, включая площади, улицы, проезды, скверы, бульвары и т.д.).

### 3.4.2. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это, ареалы ограничения градостроительной деятельности, в пределах которых устанавливаются ограничения на использование земельных участков и иных объектов недвижимости.

По факту наличия нормы части 5 статьи 36 ФЗ-190, а также нормы статьи 15 ФЗ-191 возникает возможность трех уровней регулирования в пределах зон с особыми условиями использования территорий:

- первый уровень регулирования - с учетом ограничений, определенных проектом. Этот способ относится к регулированию в пределах зон охраны объектов культурного наследия, определенных посредством проектов зон охраны памятников истории и культуры, подготовленных и принятых в соответствии с законодательством об объектах культурного наследия;

- второй уровень регулирования - с учетом ограничений, установленных федеральными законами. Этот способ относится, например, к регулированию в пределах санитарно-защитных, водоохранных зон и территорий объектов культурного наследия;

- третий уровень регулирования, который относится к зонам охраняемых объектов, при использовании которого одновременно: а) должны учитываться ограничения, установленные федеральным законом применительно к зонам охраняемых объектов, при установлении градостроительных регламентов;

б) должно проводиться согласование Правительством РФ градостроительных регламентов, предлагаемых в составе проекта правил землепользования и застройки органами местного самоуправления.

Отображаются устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального района в случае генерального плана поселения) границы зон с особыми условиями использования территорий:

- охранные;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны охраняемых объектов, иные зоны с особыми условиями использования территорий;

- границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий.

По назначению и способам установления границ и ограничений выделены зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности.

В настоящее время, как и в большинстве городских и сельских поселений, сложилась ситуация, при которой возникает необходимость двухэтапной технологии установления санитарно-защитных и водоохранных зон - первоначально без проектов (на основе классификации объектов), а потом -посредством проектов.

Обоснованием технологии, которая включает более одного этапа соответствующих действий является невозможность сразу и окончательно определить границы распространения соответствующих ограничений.

Чтобы иметь твердую основу для продвижения в направлении последующего уточнения первоначально еще только намеченных характеристик, уже на начальном этапе должны приниматься официально значимые решения в части принципиальных вопросов о размещении объектов, характеристики которых еще не ясны окончательно. Чтобы иметь возможность принимать первоначальные, но официально значимые решения необходимо знание о параметрах санитарно-защитных зон «привязанных» к обобщенным, «рамочным» характеристикам объекта, к его классификации. На последующих этапах эти параметры могут быть уточнены.

Первоначальные параметры санитарно-защитных зон устанавливаются в соответствии с нормативными значениями СанПин, а последующее уточнение посредством проекта санитарно-защитной зоны происходит в сторону уменьшения первоначально установленных «с запасом» параметров санитарно-защитной зоны.

Применительно к объектам, являющимся источниками вредного воздействия на окружающую среду, вокруг которых устанавливаются санитарно-защитные зоны, есть два способа действий в зависимости от целесообразности и обоснованности соответствующих решений:

1) «легализовать» такие объекты путем определения соответствующей производственной зоны;

2) «отказать в легализации» таким объектам путем определения не производственной, а иной зоны, скажем, общественно-деловой зоны, жилой зоны, таким образом, что потенциальная эффективность использования соответствующей территории повышается.

В первом случае объект не только может продолжать эксплуатироваться в том качестве, в котором он существовал до момента принятия правил землепользования и застройки, но и развиваться путем увеличения площадей, наращивания производственных мощностей. Во втором случае объект переводится в статус несоответствующего правилам землепользования и застройки: он может либо продолжать эксплуатироваться в том качестве, в котором он существовал до момента принятия правил землепользования и застройки, но без увеличения площадей, без наращивания производственных мощностей, либо он может быть перепрофилирован, реконструирован для использования по другому назначению, более эффективному с экономической точки зрения, чем его прежнее назначение. Таким образом, для правообладателей таких объектов ситуация, как минимум, не ухудшается (за исключением, случаев, связанных с крайними проявлениями опасности для жизни и здоровья людей).

Проведенный анализ позволяет диверсифицировать территории по благоприятности условий освоения, а также определить рекомендации по инженерной подготовке ареалов реконструкции и нового строительства в рамках генерального плана.

Фактически градостроительное (правовое) зонирование, не ухудшая ситуацию со сложившимся землепользованием, создает правовые предпосылки для формирования экономических мотиваций, побуждающих к преобразованиям сложившегося землепользования в сторону его улучшения, в том числе, путем перепрофилирования и перебазирования вредных производств из центральных и срединных зон городов.

Такого рода мотивацией выступают последствия в виде платы за ту часть территории санитарно-защитной зоны, которая оказалась свободной от земельных участков, правообладателями которых являются частные лица.

### 3.4.3. Классы опасности и размеры СЗЗ предприятий

В рамках данного раздела границы санитарно-защитных зон фиксировались как нормативные по данным, представленным Роспотребнадзором и администрацией.

Сложность выполнения схемы ограничений заключалась в отсутствии сводного тома ПДВ по Новосадовскому сельскому поселению и неточностью списка предприятий, а также не выясненным характером производственной деятельности у многочисленных субъектов хозяйствования (владельцев, арендаторов).

## 3.5. Охрана окружающей среды

Одним из инструментов государственного управления окружающей средой и регулирования хозяйственной деятельности является контроль в области охраны окружающей среды (государственный экологический контроль). Федеральным законом от 31 декабря 2005 г. №199 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием разграничения полномочий» восстановлены два уровня осуществления государственного экологического контроля: федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ.

Органом исполнительной власти Белгородской области в сфере государственного экологического контроля, уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять государственное управление и контроль в области охраны окружающей среды, является Управление по охране окружающей среды – государственная экологическая инспекция Белгородской области. В связи с этим в 2009 г. на объектах хозяйственной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому контролю, осуществлялся контроль в области охраны окружающей среды сотрудниками государственной экологической инспекции Белгородской области.

# Утвержденные документами территориального планирования  субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения  объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Размещение на территории Новосадовского сельского поселения объектов местного значения Белгородского района не планируется.

# Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Размещение на территории Новосадовского сельского поселения объектов местного значения Белгородского района не планируется.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

### 6.1. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

На всей территории сельского поселения могут возникать природные чрезвычайные ситуации, связанные с гидрометеорологическими явлениями: сильный ветер, сильные продолжительные дожди, резкие перепады температур, сильная жара, сильный туман, сильные снегопады и снежные заносы, сильный мороз, сильный гололёд и обледенение, приводящие к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

#### Краткая характеристика факторов риска природного характера

Природная чрезвычайная ситуация: обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

#### Основные факторы риска природного характера

- Опасные геологические явления и процессы.

- Опасные гидрологические явления и процессы.

- Опасные метеорологические явления и процессы.

- Природные пожары.

  - Опасные геологические явления и процессы.

В геоморфологическом отношении территория расчленена долинно-балочной сетью, осложненной ростом оврагов. Этому способствуют: повсеместное распространение лессовидных суглинков, склоновый тип местности, длительное и интенсивное сельскохозяйственное использование территории. Овраги являются характерным элементом эрозионного рельефа. Склоны оврагов осложнены оползнями. Балки - эрозионные формы рельефа, образовавшиеся из прекративших свой рост оврагов в процессе естественного задерновывания их склонов и вершин.

  - Опасные гидрологические явления и процессы.

Опасное гидрологическое явление: событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельско-хозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Возможные явления на данной территории: наводнение, половодье, паводок не представляют опасности, т.к. водохранилище находится на значительном расстоянии от жилых территорий.

  - Опасные метеорологические явления и процессы.

Опасное метеорологическое явление: природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. На данной территории возможны: ураганы, смерчи, грозы, засуха.

  - Природные пожары.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде. На данной территории возможны: ландшафтный пожар, лесной пожар, степной пожар. Лесной фонд поселения относится в среднем к 2-3 классу пожарной опасности.

На территории поселения торфяных месторождений не зафиксировано.

#### Краткая характеристика техногенных опасностей

На территории городского поселения техногенные риски обусловлены, прежде всего, наличием объектов техносферы. Техническая система, неблагоприятные воздействия которой на персонал и окружающую среду в процессе эксплуатации полностью определены, считается вредной. Поэтому, по механизму причинения ущерба объекты техносферы могут быть:

-	вредными для здоровья в процессе нормальной эксплуатации. Проявлениями их опасности обычно являются уровни вредных факторов, сопровождающих эксплуатацию объекта, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в результате выбросов и сбросов. В зависимости от назначения предприятия и его мощности назначается один из пяти классов вредности, в зависимости от которого устанавливается ширина санитарно-защитной зоны от 1000 м (I класс) до 50 м (V класс);

-	потенциально опасными, ущерб от которых наступает в случае аварий.

Проявлениями их опасности являются уровни поражающих факторов, формирующихся в случае аварий, площади и степень загрязнения прилегающих к объекту территорий в случае аварий.

Совокупность объектов техносферы на рассматриваемой территории приводит к её загрязнению и формированию негативных условий для жизнедеятельности. Главными источниками загрязнения на территории поселка являются:

- для атмосферы - транспорт;

- для водных объектов - сточные воды (хозяйственно-бытовые; промышленные; поверхностный сток предприятий и населенных пунктов; сельскохозяйственные воды).

Другими источниками загрязнений могут быть аварии.

По природе основных опасных факторов, образующихся в результате аварии, выделяют ядерно- и радиационно-, химически-, биологически-, пожаровзрыво-, гидродинамически опасные объекты и объекты жизнеобеспечения.

К опасным техногенным явлениям относятся: транспортные аварии (катастрофы);

- пожары, взрывы в зданиях, на коммуникациях, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения;

- внезапное обрушение зданий, сооружений различного назначения, аварии на электроэнергетических системах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

### 6.2. Противопожарные мероприятия

В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, в частности возникновения пожаров необходимо при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий выполнять все требования норм пожарной безопасности:

- ГОСТ 12.1.033 «ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы»;

- СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

-	противопожарные расстояния между жилыми, общественными и вспомогательными зданиями принимать в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.

При проектировании проездов и пешеходных путей должна быть обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, принимать 5-8 м. В этой зоне не допускается размещение ограждений, воздушных линий электропередачи, осуществление рядовой посадки деревьев.

Разместить на территории поселения пожарное депо с радиусом обслуживания не более 3 км. Для забора воды для тушения пожаров разместить пожарные гидранты.

Территории жилых районов в пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, а также участки, прилегающие к жилым домам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

В процессе эксплуатации обеспечивать противопожарные требования к содержанию зданий и территорий в частности противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта. На территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам и водозаборам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

Территория жилого района должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

### Перечень мероприятий

Перечень мероприятий по повышению пожарной безопасности сельского поселения:

1) строительство пожарного депо на 1 машину в районе новой застройки;

2) устройство пожарных гидрантов на ВЗУ населенных пунктов;

3) устройство съездов и площадок для пожарных водозаборов с устройством твердого покрытия;

5) при проектировании и строительстве складов для хранения пищевых продуктов не использовать горючих утеплителей и отделочных материалов;

7) обеспечить противопожарные требования к содержанию общественных зданий и сооружений;

8) установить особый противопожарный режим в летнее время на территории лесов;

9) для оповещения населения о грозящей опасности на рассматриваемой территории необходимо установить сирены звукового оповещения в каждом населенном пункте района;

10) территория жилых районов должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря;

11) при проектировании и строительстве зданий и сооружений обязательно учитывать противопожарный разрыв согласно Федеральному закону Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

# 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

- В черту населенного пункта «Поселок Новосадовый» включена территория СНТ «Новосадовый», площадью 14,40 га,  расположенная в кадастровом квартале 31:15:0806001, Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта «Ближняя Игуменка» включена территория СНТ «Зеленый мир», площадью 15,30 га,  расположенная в кадастровых кварталах 31:15:0807006, 31:15:0807008, и участок автодороги, площадью 0,93га, Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта «Ближняя Игуменка» включена территория СНТ «Заря», площадью 6,20 га,  расположенная в кадастровом квартале 31:15:0807007, Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта «Ближняя Игуменка» включена территория СНТ «Консервщик», площадью 12,80 га,  расположенная в кадастровых кварталах 31:15:0807001, 31:15:0807002, 31:15:0807003, 31:15:0807004, 31:15:0807005, Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта «Ближняя Игуменка» включена территория СНТ «Постников», площадью 36,86 га,  расположенная в кадастровых кварталах 31:15:0808002, 31:15:0808003, 31:15:0808004, 31:15:0808005, 31:15:0808006, 31:15:0808007, и участок автодороги, площадью 1,24 га, Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта с.Ближняя Игуменка включен земельный участок с кадастровым номером 31:15:0802005:53, расположенный Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение для размещения кладбища;

- Границы Новосадовского сельского поселения и границы населенных пунктов п.Новосадовый и с.Ближняя Игуменка выполнены согласно Карте (плану), выполненному ООО «Белгородземпроект», тем самым:

- В черту населенного пункта «Поселок Новосадовый» включен земельный участок пейнтбольной площадки с кадастровым номером 31:15:0801009:2, расположенный Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- В черту населенного пункта «Поселок Новосадовый» включен земельный участок АЗС «Башнефть» с кадастровым номером 31:15:0801009:1, расположенный Белгородская обл., Белгородский р-н, Новосадовское сельское поселение;

- Изменены границы функциональной зоны «коллективные сады», с исключением из них территории СНТ «Новосадовый», и включением в границы жилой зоны «малоэтажная застройка коттеджного типа», с целью вовлечения территории садоводческого товарищества в градостроительную деятельность (в соответствии с проектом планировки);

- Изменены границы функциональной зоны «коллективные сады», с исключением из них территорий СНТ «Зеленый мир», СНТ «Заря», СНТ «Консервщик», СНТ «Постников», и включением в границы жилой зоны «коллективные сады в границах населенного пункта», с целью вовлечения территорий садоводческих товариществ в градостроительную деятельность;

- Изменены границы функциональной зоны «Зона рекреационно-ландшафтных территорий», с исключением из нее территории земельного участка 31:15:0802005:53, и включением в границы зоны специального назначения «Кладбища».

- На картах графической части генерального плана обозначена производственная зона для размещения объекта капитального строительства производственного назначения, расположенного в кадастровом квартале 31:15:0302002, в районе автодороги Белгород-Павловск.

- Изменена граница функциональной зоны «Производственная территория» (уточнение), расположенной на въезде в п.Новосадовый, в кадастровых кварталах 31:15:0801007 и 31:15:0801011.

- Изменена граница функциональной зоны специального назначения «Кладбища», расположенная в кадастровом квартале 31:15:0809005 по пер. Луговой массива №16/2 п.Новосадовый, с исключением из нее территории участка функциональной зоны и включением в «Ландшафтно-рекреационная территория».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», расположенная по пер. Луговой массива №16/2 п.Новосадовый, с исключением из нее территории участка функциональной зоны и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории», с исключением из нее территории участка функциональной зоны в массиве №16/2 п.Новосадовый по ул. Рабочая   и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее участков жилых домов в п.Новосадовый по ул.Школьная №11, 12, 13, 14 и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Инвестиционные площадки», с исключением из нее территории участка функциональной зоны в массиве №41 п.Новосадовый и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в массиве №41 п.Новосадовый по пер. Апрельский, ул. Вербная, ул.Терновая, в пределах ул. Московская и ул. Пионерская, ул.Земляничная и ул. Брусничная   и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в массиве №26 п.Новосадовый по ул. Юниоров, ул. Патриотов, в пределах ул.Энтузиастов-ул.Строителей   и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в районе автодороги Белгород-Павловск в пределах массивов №41, №16/1 п.Новосадовый и включением в границы функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участков функциональной зоны придорожных полос в районе массивов №41, №26 п.Новосадовый и включением в границы функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории».

- Изменена граница функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа», с исключением из нее территории участка в массиве №26 п.Новосадовый по ул. Виноградная, 29а (магазин), площадью 252,0 м2 и включением в границы функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории».

- Изменена граница функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа», с исключением из нее территории участка в массиве №26 п.Новосадовый по ул. Энтузиастов (магазин), площадью 625,0 м2 и включением в границы функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участка функциональной зоны в массиве №16/3, , ул.1-я Садовая,  ул.2-я Садовая, , ул.7-я Садовая    и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории», с исключением из нее территории участка функциональной зоны в массиве №16/3 в пределах улиц 2-я Садовая и 3-я Садовая и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участка функциональной зоны в массиве №62.25-1 с.Ближняя Игуменка в пределах улиц Западная и Сосновая и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в массиве №52 с.Ближняя Игуменка в пределах улиц Малиновая и Раздольная и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Общественно-деловые и торговые территории», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в с.Ближняя Игуменка по ул.Центральная и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

- Изменена граница функциональной зоны «Ландшафтно-рекреационная территория», с исключением из нее территории участков функциональной зоны в с.Ближняя Игуменка по ул.Мирная, ул.Центральная, ул.Южная и включением в границы функциональной зоны «Малоэтажная застройка коттеджного типа».

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

согласно Карте (плану), выполненному ООО «Белгородземпроект»

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

БД ПМО за 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 годы http://www.gks.ru/dbscripts/munst/

Социально-экономические показатели муниципальных образований Белгородской области в 2008 году. Стат. Бюллетень./ Белгоростат. – 2009 – с.69

Там же: с. 82

Там же: с. 82