ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ЗАСТРОЙКИ ПРИГОРОДНЫХ ЖИЛЫХ РАЙОНОВ НОВОСАДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

С РАЗМЕЩЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

| Наименование жилых массивов направления | Мощность жилой застройки |  | Прогноз числен- ности населения (чел.) | Объекты общественного назначения |  | Объекты социальной сферы (рождаемость 11,5 на 1000) |  |  |  | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирн. Плотн.нас 185 чел/га (площадь территор./ население) | Индивидуаль. Плотн.нас 13,5 чел/га (площадь территор./ населен,) |  | Предприятия торговли (280 м2 на 1000 чел ) | Спортивн. сооружения (80 м2 площ пола на 1000 чел) (+25-бассейн) | Детский сад (46мест на 1000 жит) (мест) | Началь ная школа (46 мест на 1000 жит) (мест) | Общеобразователь ная школа (80 мест на 1000 жит) (мест) | Здравоохранение (17,6 посещ.в смену /50 м2 на 1000 жит) |  |
| Массив 41 (с учетом 16_1) | 57,3 10 600 +блокирован. 3,1 265 | 255,2 3 445 | 14 310 | 2390 | 1145+ 373 спортпл. 28 620 | 8 учреждений по 180 мест |  | 1192 ОШ (2 и 3 ст) 1000 мест | 503/ 1429 | Общепит – 1143 мест. Дворец культуры – 1430 кв.м. Опорный пункт милиции – 50 кв.м. Предприятия обслуживания-5000 кв.м. Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1) = 12 879 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | 686 | 686 |  |  |  |
| Массив 16/1 | - | 44,2 597 | 597 | 167 | спортпл. 1194 | - | - | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=537 кв.м |
| Массив 26 (с учетом 16_2 и 62.25.1) | - | 137,8 1 860 | 1 860 | 520 | спортпл. 3720 | 2 учреждения по 160 мест |  | 281 ОШ (2 и 3 ст) 500 мест |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=1674 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | 162 | 162 |  |  |  |
| Массив 16/2 | - | 43,5 587 | 587 | 164 | спортпл. 1174 | - | - | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=528 кв.м |
| Массив 62.25.1 | - | 79,0 1067 | 1067 | 299 | спортпл. 2128 | - | - |  |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=960 кв.м |
| Массив 16/3 | - | 75,4 1018 | 1018 | 285 | спортпл. 2036 | 1 учреждение |  | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=916 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | 47 | 47 |  |  |  |
| Массив 52 с учетом (рядом с 52) | - | 68,9 930 | 930 | 260 | спортпл. 1860 | 1 учреждение |  | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=837 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | 58 | 58 |  |  |  |
| Персп. (рядом с 52) |  | 25,0 | 338 | 95 | спортпл. 676 | - | - | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=304 кв.м |
| Перспективн. | - | 514,9 6 951 | 6951 | 1946 | спортпл. 13 900 | 4 учреждения по 160 мест |  | - |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=6256 кв.м |
|  |  |  |  |  |  | 320 | 320 |  |  |  |
| Массив 3 | - | 37,0 500 | 500 | 140 | спортпл. 1000 | 23 потребн | 23 потребн | 40 потребн |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=450 кв.м |
| Массив 62.19 Массив 1 | - - | 31,5 425 | 425 | 119 | спортпл. 850 | 20 потребн | 20 потребн | 34 потребн |  | Площадки отдыха - (0,7+0,1+0,1)=383 кв.м |
| Итого: |  |  | 28 583 |  |  |  |  |  |  |  |